RESUMEN EJECUTIVO

ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ASOCIADO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA Y OBRAS CONEXAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA GUAVIO.

BOGOTÁ D.C., JUNIO 2024

GEOESTUDIOS INGENIERÍA

CL 185 # 45-03 OF. 611 TORRE EMPRESARIAL CC SANTAFÉ TEL: +57 6017427172

CEL: +57 3153228891

| Identificación del documento |  |
| --- | --- |
| Título del documento: | PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE: CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA Y OBRAS CONEXAS” |
| Subtítulo del documento | CAPITULO 0. RESUMEN EJECUTIVO |
| Proyecto No. | GI – 001 - 2023 |
| Fecha | FEBRERO DE 2024 |
| Versión | 04 - RIA |
| Autor | GEOESTUDIOS INGENIERÍA |
| Nombre del Cliente | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. |

| Historia del Documento |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobado para publicación |  |  |  |  |  |  |
| Versión | Revisión | Autor | Revisado por | Nombre | Fecha | Comentarios |
| 01 | 01 | GEOESTUDIOS | Gustavo Garavito |  | 14 – feb -24 |  |
| 02 | 02 | GEOESTUDIOS | Velkys Canchón |  | 14 – feb -24 |  |
| 03 | 03 | GEOESTUDIOS | Claudia Arteaga |  | 14 – feb -24 |  |
| 04 | 04 | GEOESTUDIOS | Claudia Arteaga |  | 27 – jun -24 |  |

## TABLA DE CONTENIDO

- RESUMEN EJECUTIVIO	4

  - SINTESIS DEL PROYECTO	4

  - CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO	5

    - Modificar con respecto al área a intervenir	10

      - Bocatoma y obras conexas	10

      - Zonas de disposición de material sobrante de excavación (ZODMES)	15

      - Área concretera y trituradora	17

      - Modificar la actividad con respecto al aprovechamiento de y/o manejo de recursos naturales renovables	18

    - Objetivos específicos del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, para la modificación

de la Licencia Ambiental	19

  - LOCALIZACION DEL PROYECTO	20

    - Localización general	20

    - Localización específica	21

  - REASENTAMIENTO DE POBLACION	23

  - EVALUACIÓN AMBIENTAL	23

    - Metodología	23

    - Identificación de interacciones	25

    - Jerarquización de Impactos	30

    - Análisis de resultados de evaluación de impactos – Escenario con proyecto	37

    - Impactos Acumulativos, Sinérgicos y Residuales	47

      - Impactos Residuales	52

  - ZONIFICACIÓN.	52

    - Zonificación ambiental	52

    - Zonificación de manejo Ambiental	54

  - NECESIDAES DE USO Y/O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	56

  - PLANES Y PROGRAMAS	62

    - Reseña PMA y PMS	62

      - Plan de manejo ambiental PMA	62

        - Costos de la implementación del PMA	63

        - Cronograma de la implementación del PMA	64

      - Plan de seguimiento y monitore PSM	65

    - Reseña Plan de gestión de riesgo (PGRD)	66

    - Plan de desmantelamiento y abandono	70

    - Plan de inversión de no menos del 1%	71

    - Plan de compensación	73

      - Donde compensar	73

  - CRONOGRAMA	74

  - COSTO DEL PROYECTO	75

LISTADO DE TABLAS

Tabla 0-1 Actividades objeto de la presente modificación	4

Tabla 0-2	Actividades objeto de la presente modificación	7

Tabla 0-3	Relación de los municipios y veredas jurisdicción del departamento

de Cundinamarca	21

Tabla 0-4 Fecha de ejecución de trabajos de campo	24

Tabla 0-5 Matriz de interacciones- Escenario Sin Proyecto	25

Tabla 0-6 Matriz de interacciones - Escenario con proyecto	28

Tabla 0-7 Jerarquización de impactos sin proyecto	31

Tabla 0-8 Jerarquización de impactos con proyecto	33

Tabla 0-9 Impactos identificados interactúan con actividades Esc. Con proyecto	37

Tabla 0-10 Impactos positivos vs Impactos negativos por cada una de las actividades

– esc. con proyecto	38

Tabla 0-11 Numero de valoración por nivel de importancia para cada una de las actividades – esc. con proyecto	40

Tabla 0-12 Numero de valoración por nivel de importancia para cada impacto del medio abiótico	42

Tabla 0-13 Numero de valoración por nivel de importancia para cada impacto del medio biótico	44

Tabla 0-14 Numero de valoración por nivel de importancia para cada impacto del medio socioeconómico	46

Tabla 0-15 Impactos acumulativos, sinérgicos y residuales – Escenario sin proyecto	47

Tabla 0-16 Impactos acumulativos, sinérgicos y residuales – Escenario con proyecto	49

Tabla 0-17	Distribución de la zonificación ambiental	52

Tabla 0-18 Uso y/o Afectación de Recursos para la Construcción de Bocatoma y Obras Conexas en la Central Hidroeléctrica del Guavio.	57

Tabla 0-19 Programas del Plan de manejo ambiental	62

Tabla 0-20 Costos de implementación plan de manejo ambiental	63

Tabla 0-21 Cronograma de implementación plan de manejo ambiental	64

Tabla 0-22 Programas del Plan de seguimiento y monitoreo	65

Tabla 0-23 Elementos expuestos o en riesgo para todas las fases del proyecto	69

Tabla 0-24 Eventos iniciantes (aplica para todas las fases del proyecto)	69

Tabla 0-25 Distribución del grado de riesgo (probabilidad vs gravedad)	70

Tabla 0-26 Costos del proyecto por etapa	72

Tabla 0-27	Área por compensar según el ecosistema afectado	73

Tabla 0-28	Presupuesto estimado del proyecto	75

LISTADO DE FIGURAS

Figura 0-1	Planta de las obras de realce de la bocatoma proyectada	10

Figura 0-2	Planta de la bocatoma proyectada	11

Figura 0-3	Perfil de la bocatoma proyectada	12

Figura 0-4	Planta de la conducción - tramo túneles de toma y pozo de carga

1 ......................................................................................................... 13

Figura 0-5	Perfil de la conducción - tramo túneles de toma y pozo de carga 1	14

Figura 0-6	Ubicación del ZODME , pie de presa	17

Figura 0-7	Ubicación de los zodme y áreas de concretera y trituradora	18

Figura 0-8	Localización general del proyecto	20

Figura 0-9	Ubicación del embalse y muro de la presa del Guavio	21

## Figura 0-10	Ubicación de veredas Jurisdicción municipios   Gachalá   y Ubalá	22

Figura 0-11 Valoraciones impactos positivos vs Valoraciones impactos negativos	38

Figura 0-12 Impactos positivos vs Impactos negativos por cada una de las actividades

– esc. con proyecto	39

Figura 0-13 Nivel de importancia vs valoraciones por actividad	41

Figura 0-14 Nivel de importancia vs Impactos del medio abiótico	43

Figura 0-15 Nivel de importancia vs Impactos del medio biótico	45

Figura 0-16 Nivel de importancia vs Impactos del medio socioeconómico	46

Figura 0-17	Zonificación ambiental para el área del proyecto	53

Figura 0-18	Distribución porcentual de zonificación ambiental para el área de influencia	54

Figura 0-19	Zonificación de manejo ambiental área de influencia	55

Figura 0-20 Distribución de categorías de zonificación de manejo ambiental	56

## Figura 0-21 Metodología del plan de gestión del riesgo	68

## Figura 0-22 Cronograma del proyecto	74

# RESUMEN EJECUTIVIO

# SINTESIS DEL PROYECTO.

El proyecto tiene como objetivo la construcción de una bocatoma que permita evitar entrada de sedimentos al sistema y permita alargar la vida útil del proyecto, junto con sus obras conexas, lo que implica la modificación del instrumento de manejo ambiental que corresponde al Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Central Hidroeléctrica del Guavio. El proyecto surge ante la necesidad de tomar acciones frente al incremento de la sedimentación y a la disminución progresiva del volumen muerto en el embalse del Guavio, en este sentido, se ha concebido y propuesto un plan integral destinado a prolongar la vida útil de dicho embalse.

Este plan se fundamenta en el diseño y la implementación de actividades ingenieriles especializadas en el control de los sedimentos, con el propósito de optimizar el proceso constructivo de la bocatoma proyectada. Esta estrategia no solo se orienta a gestionar eficazmente la sedimentación, sino que también se concibe como un enfoque integral para mejorar la eficiencia operativa de la infraestructura y extender la vida útil del proyecto hidroeléctrico.

Las obras de conexión son subterráneas y la nueva bocatoma se conecta con ellas, sin embargo, en superficie se requiere tener una Zona de disposición de materiales sobrantes de excavación “ZODME” y área de acopio mezcla de concretos y trituración de material, siendo estas las áreas más significativas de las actividades conexas que estarían en la superficie.

En la Tabla 0-1 se presenta un resumen de las actividades, objeto de la presente modificación.

TABLA 0-1 ACTIVIDADES OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

| PROYECTO, OBRA U ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Construcción de bocatoma | El proyecto en general del realce de la bocatoma de la Central Hidroeléctrica Guavio, objeto de la presente modificación de PMA, consiste en la construcción de una bocatoma ubicada aproximadamente en la cota 1563,00 msnm, la cual conduce el flujo de agua por medio de túneles y pozos, que finalmente conectan al túnel de carga existente. |
| Obras conexas | Se refiere a las nuevas obras conexas a la construcción de la bocatoma inferior y que incluye: La construcción de un túnel horizontal de toma superior (nicho) de 12,00 m, un túnel horizontal de toma inferior, construcción de un pozo vertical 1 y pozo vertical 2, construcción de túnel de carga 1 y 2, cámara de válvulas e instalación de las mismas (una de servicio y otra de guarda), túnel de conexión que comunica el pozo 2 y el túnel de carga superior existente, túnel de acceso superior a pozo 1, túnel de acceso a cámara de válvulas y el túnel de acceso al túnel de conexión aguas abajo del pozo 2. |
| Conformación zona de disposición de material sobrante de excavación (ZODME) | Conformación de dos (2) sitios de ZODME, el primero ubicado en el pie de la antigua cantera, de donde se extrajo el enrocado para la conformación de la presa y el segundo ubicado al pie del muro de la presa. |
| Conformación área de concretera y trituradora | Para la producción de agregados y concreto se ha considerado la zona ubicada a la salida del túnel existente Cantera- Presa, la cual cuenta con un área del orden de 7492 m2. |

| PROYECTO, OBRA U ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Solicitud de permisos ambientales del proyecto con ANLA | Captación de agua, ocupaciones de cauce, vertimientos, emisiones atmosféricas, aprovechamiento forestal. Estos permisos se definirán más con detalle en el Capítulo 7 – “Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales” del presente estudio. |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERÍA, 2024

# CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Debido al incremento de la sedimentación en el embalse del Guavio, se plantean el diseño y la implementación de actividades ingenieriles especializadas en el control del proceso de sedimentación, que facilite el buen funcionamiento del sistema de la Central Hidroeléctrica del Guavio, la cual seguirá operando con las mismas condiciones que se tienen actualmente.

Teniendo en cuenta lo anterior, frente al fenómeno de sedimentación que se ha presentado en el embalse de la Central Hidroeléctrica del Guavio, se ha visto como solución principal después de la revisión de varias alternativas, la construcción de una nueva bocatoma, lo cual incluye las siguientes actividades y obras:

## Incluir nuevas actividades u obras

- Construcción de la nueva bocatoma

- Construcción de pozos verticales, túneles de acceso, cámara de válvulas, Túnel de toma superior (Nicho)

- Conformación de dos (2) Zonas de Disposición de Material de Excavación

- Conformación de área para la implementación de una concretera y trituradora en el área entre la antigua cantera y el muro de presa

El Proyecto de Desarrollo Sostenible Embalse Guavio, de manera general, tiene como objetivo la modificación del PMA acorde con los términos de referencia TdR-014 que corresponden a la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA – en proyectos de construcción y operación de Centrales generadoras de energía Hidroeléctrica, enfocados en el desarrollo de las actividades para las obras de realce de la bocatoma existente de la Central Hidroeléctrica del Guavio, modificaciones aplicadas en sus etapas: preliminar, constructiva, operativa (puesta en marcha) y desmantelamiento de las obras.

La actividad de realce de la bocatoma, que por efectos de sedimentación normal en el transcurso de los años de operación y a la disminución progresiva del volumen muerto, se planteó un plan para extender la vida útil del embalse Guavio a través de actividades de ingeniería en materia de gestión de control de sólidos en suspensión. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera la construcción de nuevas estructuras de toma en una posición diferente a la existente, con nuevos túneles de aducción y cámaras de válvulas, lo cual permitirá que la bocatoma proyectada esté operativa, sin captación de sedimentos, aproximadamente 40 años.

Es importante resaltar la importancia de extender la vida útil del proyecto, a través de las obras mencionadas anteriormente, pues permite fortalecer y optimizar el sistema de

generación de energía de la Central Hidroeléctrica del Guavio, permitiendo aspectos positivos como son la preservación de la vida útil de los equipos de la represa (turbinas, compuertas), reducción de costos de mantenimiento y reparación, disminuye notablemente el riesgo de inundaciones aguas arriba de la represa, disminuye la afectación de la calidad del agua almacenada y, en última instancia, la calidad del agua liberada aguas abajo de la represa.

Por lo tanto, mantener la bocatoma de la represa libre de sedimentos es fundamental para garantizar el funcionamiento eficiente de la represa, la seguridad de las comunidades aguas abajo y la preservación de la infraestructura a largo plazo.

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., identifica la necesidad de realizar ajuste al diseño de captación actual, adelantar nuevas obras y el uso y aprovechamiento de recursos naturales adicionales a los autorizados actualmente, para ejecutar el proyecto en el marco del Desarrollo Sostenible, previniendo, y mitigando impactos ambientales sobre el entorno.

## Actividades a modificar

- Ajustar el diseño de las obras asociadas a la reubicación de la bocatoma actual y sus obras relacionadas con esta actividad

- Ampliar el volumen y las condiciones de permiso de aprovechamiento forestal, incluida la vegetación epifita.

## Incluir nuevas actividades u obras

- Construcción de la nueva bocatoma, objeto de la presente modificación

- Construcción de pozos verticales, túneles de acceso, cámara de válvulas, Túnel de toma superior (Nicho)

- Conformación de dos (2) Zonas de Disposición de Material de Excavación – ZODME

- Conformación de un (1) área para la implementación de concretera y triturador temporal ubicada entre los dos (2) zodmes mencionados anteriormente

TABLA 0-2	ACTIVIDADES OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

| ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN BOCATOMA Y SUS OBRAS CONEXAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPA | ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN |
| PRELIMINAR | GESTIÓN SOCIAL Y DE TIERRAS | Información del proyecto a autoridades y comunidades | Esta actividad hace referencia a la relación entre el proyecto y la comunidad del área de estudio, la información oportuna de las actividades a ejecutar y la participación de los mismos para beneficio del proyecto. |
|  |  | Gestión de tierras, predios y servidumbres | El proyecto de construcción de la bocatoma y sus obras conexas se llevará a cabo en predios de la empresa ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., por tanto, el proceso de gestionamiento de predios y servidumbre no aplica para el presente proyecto. |
|  |  | Adquisición de bienes y servicios | Esta actividad hace referencia a la adquisición de todos los elementos necesarios por etapa para el funcionamiento y operación del proyecto, consta de bienes como alimentos, bebidas, materiales para la construcción y servicios como transporte de personal, exámenes médicos, alimentación, hospedaje, entre otros, los cuales se adquieren en su gran mayoría en los municipios del área de influencia del proyecto. |
|  |  | Contratación de personal | Hace referencia al personal necesario para el desarrollo de los trabajos y actividades involucradas en las etapas de: construcción, operación, desmantelamiento y cierre. Aquí se realiza la organización laboral, donde se define la cantidad de mano de obra formada y no formada que requiere el proyecto y la forma de contratación. |
| CONSTRUCTIVA | MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE | Movilización de partes, equipo, maquinaria, materiales y personal | Hace referencia a la movilización en las vías de acceso planteadas para el desarrollo del proyecto, de la maquinaria y equipos requeridos para la construcción, dentro de los cuales se identifican bulldozer, volquetas, retroexcavadora, motoniveladora y equipos para la perforación de túneles. El Desplazamiento sobre el lecho del rio batatas se realizará mediante el tránsito de la maquinaria desde la vía denominada V2 antes de cruzar el puente del rio Batatas desde el costado izquierdo, donde los equipos y maquinaria pasaran sobre la adecuación que se realizara para el acceso temporal, esta adecuación sobre el lecho de rio Batatas no modificara ni cambiara las condiciones hidráulicas del rio. Es importante aclarar que el paso de maquina y equipos será esporádico considerando una única vez de acceso y salida durante el tiempo de ejecución de las obras. |
|  | ADECUACIÓN DE ACCESOS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ACCESOS | Adecuación de accesos existentes | La vía principal de acceso a las áreas a intervenir por el proyecto corresponde a la vía municipal que comunica los municipios de Ubalá y Gachalá, vía bajo responsabilidad de la Gobernación de Cundinamarca y los entes municipales correspondientes. Por tanto, las actividades de adecuación de vías de acceso son muy puntuales y están encaminadas al despeje de vegetación, posible señalización informativa y control de limpieza de cunetas si es necesario. El proyecto no requiere la construcción de nuevas vías de acceso a las áreas del proyecto. |
|  | INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL Y PERMANENTE (CAMPAMENTO DE OBRA) | Remoción de la cobertura vegetal y descapote | Esta actividad corresponde al desmonte y descapote del terreno natural donde se incluye la remoción de la capa vegetal y de materiales blandos sobre los sitios que ameriten. Áreas de construcción previamente demarcados en el replanteo topográfico, utilizando los medios manuales o mecánicos necesarios para su ejecución. |
|  |  | Acopio de componentes, materiales, y maquinaria | Hace parte de áreas adecuadas para el acopio temporal de maquinarias y materiales. |
| CONSTRUCTIVA | INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL Y PERMANENTE (CAMPAMENTO DE OBRA) | Generación de residuos líquidos y sólidos | Durante las actividades de instalación funcionamiento de infraestructura provisional y permanente se generarán aguas residuales domésticas, principalmente por el uso de unidades sanitarias portátiles y se prevé la generación de residuos líquidos aceitosos, procedentes del mantenimiento periódico de equipos, como las plantas de generación de energía y maquinaria. El contratista encargado debe contar con los permisos y autorizaciones para el transporte, manejo y disposición final de las aguas residuales domésticas, además debe realizar la limpieza y mantenimiento periódico de los baños portátiles. La generación de los residuos sólidos durante esta etapa está ligados a la actividad del mantenimiento, adecuación y construcción, se trata de residuos básicamente inertes, constituidos por tierras, rocas, restos de hormigón, plásticos, maderas, y en general, todos los desechos que se producen por el movimiento de tierras y obras civiles. Dentro de esta actividad también está contemplado el material producto del descapote. |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA Y SUS OBRAS CONEXAS | Estudios topográficos y geotécnicos | Antes de comenzar la construcción, se realizan estudios topográficos y geotécnicos detallados para determinar la ubicación adecuada de la bocatoma y sus características. |
|  |  | Preparación del sitio | Se inicia la preparación del sitio donde se ubicará la bocatoma. Esto implica la limpieza del área, eliminación de material acumulado, y preparación del terreno. |
|  |  | Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos) | Esta actividad conlleva la excavación para la construcción de la bocatoma en el lecho del embalse, de acuerdo con los planos de diseño del proyecto. Una vez terminadas las obras de la estructura de bocatoma se procede al relleno de las áreas que sean necesarias, utilizando los materiales adecuados procedentes de la misma excavación. La subactividad de movimiento de tierras también involucra la excavación de nuevos túneles de aducción y de acceso que facilitan las actividades constructivas, excavación de pozos verticales y cámara de válvulas, sistema que permite la conducción de agua hasta conectar con el túnel de carga existente. Los túneles se construyen siguiendo técnicas de excavación adecuadas, como el uso de perforadoras y maquinaria especializada. El material sobrante producto de las excavaciones, serán dispuestos en los Zodmes proyectados, los cuales hacen parte de la presente modificación del PMA de la central hidroeléctrica. |

| ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN BOCATOMA Y SUS OBRAS CONEXAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPA | ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN |
| CONSTRUCTIVA | CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA Y SUS OBRAS CONEXAS | Construcción Bocatoma y obras conexas | Bocatoma: Consiste en la construcción específica de la bocatoma, estructura superficial en concreto y es el elemento del sistema que capta el agua del embalse y la orienta hacia la conducción. Allí el primer elemento es una reja de 4 caras (superior, frontal y dos caras laterales), que evita la entrada de objetos extraños con tamaños que puedan causar daños en la conducción o afectar el funcionamiento de los elementos mecánicos como válvulas y turbinas. Posteriormente se encuentra un abocinamiento de forma elíptica que tiene 7,00 m de longitud, el cual constituye una transición gradual del flujo hacia la estructura de toma, la cual tiene una longitud de 7,25 m de largo. En la estructura de toma se alojan dos ranuras de compuertas de 2,75 m de ancho y 7,00 m de alto. Finalmente, se dispone de una transición de 4,00 m que permite pasar desde la sección de las compuertas hasta la sección del túnel de toma, en donde inicia la conducción proyectada. |
|  |  |  | Túneles: Esta actividad corresponde a las obras subterráneas conexas a la construcción de la bocatoma proyectada, que incluye la excavación de los túneles de conducción, cámara de válvulas, galerías, estructuras revestidas en concreto convencional, con un trazado que evita la interferencia, cruces, presentando coberturas o separaciones aptas entre las obras propuestas y las existentes, según el diseño del proyecto. Es preciso destacar la construcción de un tramo parcial de túnel de 12,00 metros de longitud, tramo corresponde al túnel horizontal de toma superior, el cual desempeñará un papel crucial al conectar y facilitar la construcción de la segunda bocatoma proyectada en un momento futuro, el cual no hace parte de la presente modificación. Se prevé la instalación de dos válvulas mariposa en la nueva conducción. Una de las válvulas será de servicio y la otra de guarda. Estos equipos estarán instalados en una nueva cámara de válvulas. Se ha supuesto un método de perforación y voladura (PVC), que es una técnica tradicional y ampliamente utilizada para la excavación de túneles, especialmente en terrenos rocosos. Este método se caracteriza por su eficiencia y capacidad para avanzar rápidamente en la excavación. La perforación se efectúa con un equipo tipo jumbo y los escombros serán retirados con cargadores y volquetas de bajo perfil para túneles no muy largos, como lo serán las obras subterráneas. En relación con las condiciones de excavación y el soporte, se contemplan los elementos de soporte como concreto lanzado, fibra metálica y/o la malla metálica embebidas en el concreto neumático, pernos de anclaje colocados en anillos radiales sistemáticos y Arcos metálicos. En los sitios donde pueda existir una cobertura de roca y nivel freático por debajo del nivel de operación y la masa de roca pueda ser permeable, se deberá recurrir a tratamientos con inyecciones de consolidación y/o a la colocación de un blindaje de acero. Así mismo se establecen los soportes y las medidas de protección y drenaje para taludes haciendo uso de Pernos, junto con el concreto lanzado y malla electrosoldada sobre las caras verticales de los cortes, y tendones de anclaje de 50 Ton, colocados en la superficie de la ladera (sobre el liso de roca) e instalados previamente a la excavación de los taludes. |
|  | ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE ZODMES | Adecuación y conformación de Zodmes | Se estima que como producto de las excavaciones subterráneas se extraerán del orden de 157517 m3 de material rocoso suelto. Para su disposición se ha previsto dos sitios de ZODME. El ZODME (CANTERA BATATAS) está localizado en la base de la antigua cantera Batatas, contigua a todos los túneles que forman parte del realce de la bocatoma y dan acceso a los diferentes frentes de obra utilizando los dos túneles que parten de las bermas del espaldón de la presa en las elevaciones 1500 msnm y 1450 msnm, aproximadamente. La plataforma, con una capacidad de al menos 73110 m3, se encuentra cerca de la cota 1512 msnm. Este ZODME contará con un sistema de drenaje proyectado el cual se compone de canales y estructuras bajantes del tipo escalonadas. El segundo ZODME (PIE DE PRESA) se ubicaría en el pie de presa, se podrían acumular cerca de 91670 m3 de material, entre la última berma de la presa localizada en la elevación 1460 msnm y el pie de presa localizado en la elevación 1420 msnm. Este ZODME conlleva construir una obra de drenaje en su base que garantice la evacuación de las filtraciones procedentes de la presa. El acceso con maquinaria a esta área se realizará por medio del cauce del río Batatas, no incluye ningún tipo de estructura y se realzará un solo desplazamiento de entrada y de salida como se describe más adelante en el documento; Para garantizar que el régimen de infiltración no se vea interrumpido, se plantean obras de drenaje necesarias para permitir el flujo libre de las filtraciones existentes, permitiendo monitorear la magnitud del caudal de infiltración, a través de un dren longitudinal en la base del ZODME. |
| CONSTRUCTIVA | ADECUACIÓN Y CONFORMACIÓN DE ÁREA CONCRETERA Y TRITURADORA | Adecuación y conformación área concretera y trituradora | Para la producción de agregados y concreto se ha considerado la zona ubicada a la salida del túnel existente antigua Cantera, la cual cuenta con un área del orden de 7492 m2. Se estima que para las obras del realce de la bocatoma de la central Hidroeléctrica del Guavio, se requiere producir del orden de 18860 m3 de concreto, para lo cual se requieren aproximadamente 28291 m3 de agregado. El área a conformar tendría una distribución de áreas que incluye: zona para oficinas, planta de concreto, acopio de material, trituradora y material triturado. Para el Manejo de escorrentía superficial (Obras de drenaje), se establece un sistema de drenaje proyectado compuesto por canales y estructuras bajantes del tipo escalonadas; donde la escorrentía de las áreas aferentes es recogida y conducida por los canales y la escorrentía que se genere en el área de zona industrial se tratará primero en una trampa de grasa y posteriormente se descarga al túnel de exceso del río Batatas. |
|  | SISTEMA ELÉCTRICO Y PUNTO DE CONEXIÓN | Sistema eléctrico y punto de conexión | El sistema eléctrico se diseñará desde la derivación de la red aérea de media tensión donde se espera conectar un transformador con capacidad aproximada de 300 kVA, 13.2 / 0.480-277 kV. De la salida del transformador se alimentará un TDP (Tablero de Distribución Principal) con respaldo de alimentación por un grupo electrógeno a 480V a través de una transferencia automática. Para la supervisión y control de los equipos electromecánicos ubicados en la cámara de válvulas, se tendrá en cuenta el equipamiento electrónico óptimo, que garantice el buen funcionamiento del sistema. |
|  | GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS | Generación de residuos líquidos y sólidos | Los residuos líquidos domésticos durante la construcción de bocatoma y obras conexas estarán representados principalmente por los residuos sanitarios provenientes de los frentes de obra, los cuales serán manejados mediante unidades sanitarias portátiles. |

| ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN BOCATOMA Y SUS OBRAS CONEXAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPA | ACTIVIDAD | SUB ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN |
|  |  |  | En las etapas de preparación del sitio y construcción se considera que se podrán generar los siguientes residuos sólidos: a) domésticos, b) industriales no peligrosos c) materiales producto de excavaciones, y d) residuos peligrosos. La empresa contratista será responsable del manejo adecuado de los residuos sólidos no peligrosos y de la construcción y operación de la infraestructura necesaria para su manejo (recolección, transporte y confinamiento temporal y final), disponiéndolos en sitios debidamente autorizados. |
| OPERATIVA | FUNCIONAMIENTO DE BOCATOMA Y TÚNELES | Energización del sistema eléctrico y de control | Corresponde a la energización del nuevo sistema de suministro de energía para los nuevos equipos, sensores, transformador y tableros de distribución, que permita una operación segura y eficiente de la bocatoma y la represa y que harán parte del sistema general de energía de la Central hidroeléctrica. |
|  |  | Pruebas y puesta de servicio | Antes de poner en funcionamiento la bocatoma y los túneles, se realizan pruebas para asegurarse de que todo esté funcionando correctamente y de acuerdo con las especificaciones de diseño. |
|  |  | Mantenimiento periódico | Una vez en servicio, se realiza un mantenimiento periódico de la bocatoma y los túneles para garantizar su funcionamiento continuo y seguro a lo largo de la vida útil de la represa. |
|  | GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS | Generación de residuos líquidos y sólidos | Los lodos provenientes de la limpieza y mantenimiento de los tanques sépticos u otro sistema de tratamiento serán entregados a un tercero autorizado para su transporte y disposición final. En esta etapa se pueden clasificar los residuos generados como: domésticos, industriales y peligrosos, debido a las actividades descritas a continuación: -Oficinas, genera residuos sólidos domésticos: orgánicos, papel, cartón, plástico, papel higiénico, etc. -Actividades de mantenimiento, genera residuos sólidos industriales: restos de ferretería, cartón, plásticos, chatarra, entre otros. -Residuos peligrosos: EPP contaminados envases contaminados con aceites y lubricantes etc. |
| POSTOPERATIVA | DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DEL ÁREA | Desmantelamiento y abandono de las instalaciones de superficie | La actividad en esta fase comprende principalmente el retiro de todas las instalaciones temporales (almacenes, oficinas provisionales para uso del contratista, zonas de almacenamiento, patio de maquinaria, campamentos etc.) utilizadas en el marco de las actividades constructivas de la nueva bocatoma, así como los residuos generados (ordinarios, reciclables, especiales y peligrosos). |
|  |  | Restauración | La revegetación de las áreas intervenidas por el proyecto incluye actividades como la demolición, limpieza y verificación del sitio; conformación y compactación de las áreas; revegetación y limpieza final del sitio. Una vez finalizado el proyecto, las áreas utilizadas para la disposición de materiales sobrantes de excavación, tras ser adecuadamente niveladas, revegetadas , pueden reintegrarse al entorno natural. Estas áreas se destinarán a la conservación y protección de las áreas. |
| POSTOPERATIVA | DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DEL ÁREA | Restauración paisajística | Esta actividad se basa en la recuperación paisajística en el área intervenida por el proyecto, una vez se haya realizado el desmonte total de infraestructura, de esta manera se contempla realizar procesos de revegetación y empradización del área. |
|  |  | Seguimiento y monitoreo | Se realizará un seguimiento y control a fin de verificar que todos los trabajos se realicen bajo los procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y control ambiental estipulado para este tipo de trabajos por parte de ENEL. |
|  |  | Registro fotográfico | Como complemento a todas las actividades realizadas, se tomará un registro fotográfico de las áreas antes y después del desmantelamiento, con el fin de que sea incorporado a los informes de avance y cumplimiento. |
|  |  | Gestión social | Establecer los criterios para realizar un manejo social adecuado durante la ejecución de actividades de desmantelamiento y abandono, de las áreas intervenidas, con el fin de evitar la ocurrencia de pasivos sociales. |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERÍA, 2024

En congruencia con lo anterior, se solicita en relación con el Plan de Manejo Ambiental de la Central Hidroeléctrica del Guavio, realizar las siguientes modificaciones a lo establecido:

## Modificar con respecto al área a intervenir

      - Bocatoma y obras conexas

En el sentido de realizar las obras relacionadas con la construcción de la bocatoma, que incluye la construcción de una estructura de toma ubicada en un área diferente a la actual sobre el embalse del Guavio, según diseño y especificaciones técnicas del proyecto. La construcción de la bocatoma proyectada, incluyen las obras conexas como son la construcción de túneles de aducción y cámara de válvulas, obras subterráneas que se conectarán con el túnel de carga superior existente. En el Capítulo 3 “Descripción del Proyecto”, se describe y caracteriza con detalle, las obras a realizar, objeto de la presente modificación.

En la Figura 0-1 se presenta la planta de las obras del realce de la bocatoma de la Central Hidroeléctrica del Guavio, en donde los túneles existentes están achurados en gris y las nuevas obras por construir en colores.

FIGURA 0-1	PLANTA DE LAS OBRAS DE REALCE DE LA BOCATOMA PROYECTADA

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERÍA, 2024

En la Figura 0-2 se presenta la planta de la bocatoma a construir en la Central Hidroeléctrica del Guavio y en la Figura 0-3 el perfil correspondiente.

FIGURA 0-2	PLANTA DE LA BOCATOMA PROYECTADA

Fuente: Anexo 3_Técnico/3.4_Informe diseño hidráulico_Planos esquemas hidráulicos_0671001-FG-JJ-TOMA-006

/adaptado por GEOESTUDIOS INGENIERÍA, 2024

FIGURA 0-3	PERFIL DE LA BOCATOMA PROYECTADA

Fuente: Anexo 3_Técnico/3.4_Informe diseño hidráulico_Planos esquemas hidráulicos_0671001-FG-JJ-TOMA-006

/adaptado por GEOESTUDIOS INGENIERÍA, 2024

En la Figura 0-4 y Figura 0-5 se presenta la planta y el perfil respectivamente, de los principales componentes del esquema proyectado para la construcción de la bocatoma.

FIGURA 0-4	PLANTA DE LA CONDUCCIÓN - TRAMO TÚNELES DE TOMA Y POZO DE CARGA 1

Fuente: Anexo 3_Técnico/3.4_Informe diseño hidráulico_Planos esquemas hidráulicos_0665016-FG-JJ-TUNE-003 /adaptado por GEOESTUDIOS INGENIERÍA, 2024

FIGURA 0-5	PERFIL DE LA CONDUCCIÓN - TRAMO TÚNELES DE TOMA Y POZO DE CARGA 1

Fuente: Anexo 3_Técnico/3.4_Informe diseño hidráulico_Planos esquemas hidráulicos_0665016-FG-JJ-TUNE-003 /adaptado por GEOESTUDIOS INGENIERÍA, 2024

      - Zonas de disposición de material sobrante de excavación (ZODMES)

Se estima que las excavaciones subterráneas resultarán en la extracción de aproximadamente 157517,00 m³ de material rocoso suelto de alta calidad. Se planea depositar el material de las primeras excavaciones en el área de acopio temporal ubicada en la zona industrial, donde se prevé la instalación de la planta de concretos y trituradora. Posteriormente, este material será procesado de manera eficiente para su utilización como material de drenaje, agregados para concretos y, posiblemente, para mejorar las superficies de las vías.

El material proveniente de las excavaciones de las obras subterráneas genera la necesidad de construir dos zonas para disposición de materiales sobrantes de excavación (ZODMES).

A continuación, se presenta el diseño correspondiente de cada ZODME en los sitios destinados para disponer el material correspondiente, según la ingeniería de detalle del proyecto.

        - Zodme Cantera Batatas

El primer sitio propuesto para ZODME se localiza en la cantera Batatas, tiene una capacidad de 73110m3 y esta conformado con una altura o banco entre 3,00 y 6,00 m entre bermas, con una pendiente del talud de 2,00H:1,00V, hasta llegar a la cota 1519 msnm. Las aguas provenientes de las precipitaciones de la zona se manejan por medio de cunetas perimetrales.

        - Zodme Pie de Presa

El segundo sitio propuesto, se localiza en el pie de presa, en donde se puede acumular o disponer cerca de 91670,00 m3 con una altura total de 41,00 m, conformado mediante bancos o alturas entre terrazas (bermas) de 10,00 m y anchos de bermas de 5,00 m, llegando a la cota líneas arriba en mención de 1460 msnm. Las aguas provenientes de las precipitaciones de la zona se manejan por medio de cunetas perimetrales y material filtrante como base producto de la trituración de roca obtenido de las excavaciones de las actividades, funcionando como drenajes

Este ZODME conlleva construir una obra de drenaje en su base que garantice la evacuación de las filtraciones procedentes de la presa, permitiendo la no afectación del manejo actual de vertimiento de las aguas de infiltración de la presa. En la Figura 0-6 se presenta la ubicación del ZODME Pie de Presa.

FIGURA 0-6	UBICACIÓN DEL ZODME , PIE DE PRESA

Fuente: Anexo 3_Técnico/3.3_Informe diseño geotécnico de ZODMES_0671001-INF-BB-TOMA-0002 /adaptado por GEOESTUDIOS INGENIERÍA, 2024

En el numeral 3.2.4.6 “Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación, y de construcción y demolición” del presente estudio, se describe más a detalle estas áreas para la disposición de material sobrante.

      - Área concretera y trituradora

Se solicita la inclusión de un (1) área para la conformación e implementación de una concretera y trituradora, con un área aproximada de 7492,00 m2, en donde se ubicarán e instalarán equipos móviles para la dosificación de concreto y la ubicación de una trituradora portátil, con el fin de suplir las necesidades de agregados y concretos, que según diseños y volúmenes requeridos, sean necesarios para la construcción de las obras del proyecto, fuera de los volúmenes que posiblemente sean suministrados por empresas concreteras y fuentes de materiales cercanas al proyecto, legalmente constituidas y con sus permisos ambientales y mineros correspondientes.

En la Figura 0-7 se presenta la ubicación de los dos (2) Zodme y las áreas de concretera y trituradora.

FIGURA 0-7	UBICACIÓN DE LOS ZODME Y ÁREAS DE CONCRETERA Y TRITURADORA

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERÍA, 2024

      - Modificar la actividad con respecto al aprovechamiento de y/o manejo de recursos naturales renovables:

En el sentido de modificar el volumen y las condiciones del permiso de aprovechamiento forestal, de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 con la extracción de la totalidad del material vegetal ubicado en las áreas a intervenir para las obras del proyecto.

Las actividades de inventario forestal al 100%, su planeación, desarrollo, identificación, tuvo en cuenta la normatividad nacional ambiental vigente, así como lo establecido en los lineamientos de los Términos de Referencia para La Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA en proyectos de construcción y operación de centrales generadoras de energía hidroeléctrica – TdR - 014.

El inventario forestal se adelantará sobre las áreas a intervenir como son los dos (2) zodmes (pie presa y cantera Batatas), el área en donde se implementará la concretera y trituradora y las áreas de acceso y/o salida de túneles.

Es importante resaltar que sobre los forófitos asociados al aprovechamiento forestal, se identificarán las especies de flora epífita, estableciendo el manejo para cada una de esas especies identificadas.

## Objetivos específicos del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, para la modificación de la Licencia Ambiental

- Describir las características técnicas del proyecto y de las actividades nuevas a realizar, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en los TdR – 014 (Términos de Referencia para La Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA en proyectos de construcción y operación de centrales generadoras de energía hidroeléctrica).

- Actualizar la caracterización del área de intervención con las condiciones actuales para cada uno de los componentes de los medios: abiótico, biótico y socioeconómico, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y sus nuevas actividades.

- Caracterizar el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales adicionales a los aprobados, acorde a las nuevas actividades y/u obras objeto de la Modificación del proyecto en sus diferentes etapas siguiendo los requisitos legales establecidos.

- Ajustar la zonificación ambiental y de manejo, acorde a las condiciones actuales medioambientales, especialmente lo relacionado con la cobertura vegetal, conservando los mismos criterios establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Central Hidroeléctrica del Guavio.

- Ajustar la evaluación ambiental y valorar los impactos ambientales cualitativa y cuantitativamente que se puedan originar como resultado del desarrollo de las nuevas actividades y/u obras del proyecto en sus diferentes etapas.

- Con base en los resultados de la evaluación ambiental identificar la necesidad de ajustar el Plan de Manejo Ambiental - PMA y Plan de Seguimiento y Monitoreo - PSM aprobado, validando que los impactos tengan sus correspondientes medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación.

- Actualizar el Plan de Gestión del Riesgo bajo el escenario de las nuevas actividades.

- Presentar el estado del Plan de compensación por pérdida de biodiversidad y compensación por veda, de acuerdo con las nuevas actividades y uso y aprovechamiento de recursos naturales.

Esta modificación, será de manera específica para este proyecto y no ajustará los programas de manejo del PMA vigente de la central hidroeléctrica.

# LOCALIZACION DEL PROYECTO.

## Localización general

El proyecto objeto del estudio, está localizado a 120 km de la capital de la República, por la carretera que de Bogotá conduce a Ubalá y Gachalá, del departamento de Cundinamarca. El proyecto en mención tiene un área de influencia físico-biótica de 100,75 ha, donde el 23,56% del proyecto reposa en el municipio de Ubalá y el restante 76,44% del proyecto reposa en el municipio de Gachalá. La autoridad ambiental, con jurisdicción en el área donde se desarrolla el proyecto, corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Guavio (CORPOGUAVIO), sin embargo, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

– ANLA, la entidad competente para pronunciamiento y seguimiento del proyecto.

En la Figura 0-8 se presenta la localización general del proyecto, en donde se ubica el área de influencia del proyecto y en la Figura 0-9 se muestra la imagen del embalse y muro de presa del Guavio.

FIGURA 0-8	LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERÍA, 2023

FIGURA 0-9	UBICACIÓN DEL EMBALSE Y MURO DE LA PRESA DEL GUAVIO

Fuente: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., 2023

## Localización específica

El área del proyecto se localiza en jurisdicción del departamento de Cundinamarca. Las unidades territoriales del proyecto en donde se establece el Área de Influencia del proyecto corresponden a un total de cuatro (4) veredas distribuidas en los municipios de Ubalá (1 vereda); y tres (3) veredas en el municipio de Gachalá, como se relaciona y presenta en la Tabla 0-3 y Figura 0-10. Estas unidades territoriales fueron representadas geográficamente a partir de la información disponible en la fuente de los datos geométricos del SIGOT - DANE. En el Capítulo 5, numeral 5.3 “Caracterización socioeconómica” se presenta la descripción detallada del componente social relacionado con predios y el área de influencia del proyecto.

TABLA 0-3	RELACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y VEREDAS JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

| DEPTO | MUNICIPIO | VEREDA | FUENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| CUNDINAMARCA | UBALÁ | SAN PEDRO | SIGOT- DANE |
|  | GACHALÁ | BOCA DE MONTE | SIGOT- DANE |
|  |  | TUNJITA | SIGOT- DANE |
|  |  | VEGA DE SAN JUAN | SIGOT- DANE |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERÍA, 2023

El área de intervención del proyecto para el Estudio de Modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Central Hidroeléctrica del Guavio, que hace relación con las

actividades y obras para la construcción de una bocatoma y sus obras conexas, está localizada en el macizo rocoso en el que se encuentra la presa.

En forma más precisa este sitio corresponde al estribo derecho de la presa cerca de su contacto con el espaldón aguas arriba, justamente frente a las bermas del espaldón que se encuentra actualmente sumergidas por el embalse, donde se ubicara la bocatoma proyectada,

## Figura 0-10	Ubicación de veredas Jurisdicción municipios Gachalá y Ubalá

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERÍA, 2023

# REASENTAMIENTO DE POBLACION

La totalidad de las obras se encuentran dentro del área de operación de la presa y en predios que hacen parte del proyecto.

No aplica reasentamiento de población.

# EVALUACIÓN AMBIENTAL

## Metodología

La valoración de impactos adoptada está basada en la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández – Vítora la cual se considera de tipo numérico, esta metodología se emplea con el fin, de determinar la importancia de las intervenciones sobre los factores ambientales en el área de influencia y la posible alteración que se pueden generar a partir de la ejecución de las actividades definidas en cada uno de las etapas del proyecto: A) Preliminar, B)Constructiva, C) Operativa y D) Desmantelamiento y Abandono

El objetivo de establecer la importancia de los impactos utilizando esta metodología es precisar los impactos que requerirían la aplicación de medidas preventivas, mitigables, correctivas o compensables, de tal forma que sea posible establecer las estrategias de manejo más óptimas para el desarrollo del proyecto en todas sus etapas.

El ejercicio del análisis de impactos se realiza en dos escenarios, como se describe a continuación:

- El primero, consiste en establecer y valorar las condiciones socioambientales iniciales del área, considerando los resultados obtenidos durante la elaboración de la línea base (Capítulo 5. Caracterización ambiental del área), para así presentar el estado actual del medio abiótico, biótico y socioeconómico relacionado con las actividades antrópicas propias que se realizan habitualmente o se han presentado a través del tiempo (Evaluación SIN proyecto).

- El segundo escenario, se enfoca en la identificación y evaluación de los impactos potenciales tantos positivos como negativos generados por las distintas actividades definidas en las etapas del proyecto de conformidad con lo descrito en el Capítulo 3. Descripción del proyecto, y que puedan causar modificaciones a los componentes y aspectos del medio (Evaluación CON proyecto).

La interacción de la evaluación SIN y CON proyecto, permite determinar la calidad inicial del medio ambiente antes de efectuar las acciones en cada etapa y permite establecer una predicción de los impactos que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto.

Esta metodología utiliza un esquema matricial para la valoración, en el cual se identifican los impactos de acuerdo con las etapas, actividades, aspectos ambientales, factores ambientes y medios en lo que se considera envuelto. La calificación de los impactos cumple con once (11) parámetros: Signo, Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, Reversibilidad, Recuperabilidad, Sinergia, Acumulación, Efecto y periodicidad.

Para el análisis de las condiciones actuales del área de estudio, se tiene en cuenta la información contenida dentro de la línea base Capítulo 5. Caracterización ambiental a partir de la cual se define el estado actual de la dinámica socioambiental regional y se identifican los proyectos y/o actividades económicas que actualmente se desarrollan en la zona.

Para complementar la identificación de actividades e impactos presentes en el área de interés en el escenario Sin Proyecto se realizaron recorridos de campo para levantamiento de información primaria (ver Tabla 0-4).

TABLA 0-4 FECHA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO

| PROFESIONAL(ES) | FECHA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO | ACTIVIDAD DESARROLLADA |
| --- | --- | --- |
| Civil - Infraestructura | 27 a 29 de agosto 2023 | Recolección de información relacionada con estado de vías de acceso, puertos fluviales sobre el embalse, aforos vehiculares, levantamiento de infraestructura |
| Geoesférico | 23 a 28 de agosto 2023 | Reconocimiento y validación unidades de suelos, toma de muestra para laboratorio. |
| Ambiental | 23 a 25 de agosto de 2023 | Identificación de puntos de monitoreos |
| Forestal | 08 al 28 de agosto de 2023 | Recolección de información de flora, inventarios y censos forestales y de vegetación |
| Fauna | 08 al 17 de agosto de 2023 | Muestreos de los 4 grupos de fauna: anfibios, reptiles, aves y mamíferos |
| Social | 23 a 25 de agosto de 2023 | Desarrollo de encuestas prediales |
| - Momento 1 | 15/11/2023 | Proceso informativo inicial |
| - Momento 2 | 15/11/2023 | Desarrollo de taller de impactos y medidas de manejo con los actores sociales (autoridades locales de Ubalá y Gachalá) |
|  | 25/11/2023 26/11/2023 | Desarrollo de taller de impactos y medidas de manejo con los actores sociales (Comunidades A.I.) |
| - Momento 3 | 31/01/2024 | Entrega de resultados finales del Estudio de Impacto Ambiental a autoridades locales de Ubalá y Gachalá |

| PROFESIONAL(ES) | FECHA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO | ACTIVIDAD DESARROLLADA |
| --- | --- | --- |
| Lab. Calidad de aguas superficial e hidrobiológicos | 08 al 24 de agosto de 2023 | Monitoreos fisicoquímicos de calidad de aguas superficiales e hidrobiológicos |
| Lab. Calidad de aire y ruido | 08 de agosto al 06 de septiembre de 2023 | Monitoreos de calidad de aire y ruido |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA SAS, 2023.

De acuerdo con la caracterización del área de influencia se identificaron doce (12) actividades antrópicas existentes en la zona que generan actualmente impacto sobre el entorno.

## Identificación de interacciones

El análisis interdisciplinario de las actividades antrópicas y naturales propias de la región bajo el escenario Sin Proyecto permitió identificar las interacciones con los impactos definidos anteriormente con medios abiótico, biótico y socioeconómico del área de interés. (Ver. Tabla 0-5). Las interacciones presentadas a continuación son de dos tipos: positivas con valor 1 ( color verde) y negativas valor -1 (color rojo).

TABLA 0-5 MATRIZ DE INTERACCIONES- ESCENARIO SIN PROYECTO

| MEDIO | COMPONEN TE | ID | IMPACTO AMBIENTAL | ACTIVIDADES SIN PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Manejo de residuos sólidos por | Manejo de residuos líquidos por | Uso del recurso hídrico superficial | Uso del recurso hídrico | Quemas | Aprovechamiento forestal (Uso | Extracción de materiales de | Actividades agrícolas | Actividades Pecuarias | Construcción y adecuación de vías | Transporte Terrestre | Operación Hidroeléctrica El Guavio |
| Abiótico | Atmosférico | IMP_SP_AB1 . | Alteración a la calidad del aire | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Abiótico | Atmosférico | IMP_SP_AB2 . | Alteración a las propiedades físicas del aire* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abiótico | Atmosférico | IMP_SP_AB3 . | Alteración en los niveles de presión sonora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 | -1 |

| Abiótico | Atmosférico | IMP_SP_AB4 . | Alteración en los niveles de radiación* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abiótico | Atmosférico | IMP_SP_AB5 . | Generación de olores ofensivos* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abiótico | Geológico | IMP_SP_AB6 . | Alteración de las condiciones geológicas |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  |
| Abiótico | Geomorfológi co | IMP_SP_AB7 . | Alteración de la geoforma del terreno |  |  |  |  |  |  | -1 |  | -1 | -1 |  | -1 |
| Abiótico | Geotecnia | IMP_SP_AB8 . | Alteración de las condiciones geotécnicas |  |  |  |  |  |  | -1 |  | -1 | -1 |  |  |
| Abiótico | Hidrogeológic o | IMP_SP_AB9 . | Alteración a la calidad del recurso hídrico subterráneo | -1 | -1 |  |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  |  |
| Abiótico | Hidrogeológic o | IMP_SP_AB1 0. | Alteración en la oferta y/o disponibilidad del recurso hídrico subterráneo |  |  |  | -1 | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |
| Abiótico | Hidrológico | IMP_SP_AB1 1. | Alteración hidrogeomorfológi ca de la dinámica fluvial y/o del régimen sedimentológico |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |
| Abiótico | Hidrológico | IMP_SP_AB1 2. | Alteración en la calidad del recurso hídrico superficial | -1 | -1 |  |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  | -1 |
| Abiótico | Hidrológico | IMP_SP_AB1 3. | Alteración en la oferta y disponibilidad del recurso hídrico superficial |  |  | -1 |  | -1 |  | -1 | -1 | -1 |  |  | -1 |
| Abiótico | Suelo | IMP_SP_AB1 4. | Alteración a la calidad del suelo | -1 | -1 |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |
| Biótico | Ecosistema | IMP_SP_B1. | Alteración a ecosistemas terrestres | -1 |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |
| Biótico | Cobertura | IMP_SP_B2. | Alteración a cobertura vegetal | -1 |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |
| Biótico | Flora | IMP_SP_B3. | Alteración a comunidades de flora | -1 |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |
| Biótico | Fauna | IMP_SP_B4. | Alteración a comunidades de fauna terrestre | -1 |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |
| Biótico | Ecosistemas | IMP_SP_B5. | Alteración a ecosistemas acuáticos |  |  | -1 |  |  |  |  | -1 | -1 | -1 |  | -1 |
| Biótico | Fauna- Hidrobiota | IMP_SP_B6. | Alteración a la hidrobiota incluyendo la fauna acuática |  |  | -1 |  |  |  |  | -1 | -1 | -1 |  | -1 |
| Socioeconómi co | Demográfico | IMP_SP_SEC 1. | Cambio en las variables demográficas |  |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  | -1 |

| Socioeconómi co | Espacial | IMP_SP_SEC 2. | Modificación de la accesibilidad, movilidad y conectividad local |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | -1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Socioeconómi co | Espacial | IMP_SP_SEC 3. | Modificación de la infraestructura física y social, y de los servicios públicos y sociales. | -1 | -1 | 1 | 1 |  |  |  | -1 | -1 |  |  | -1 |
| Socioeconómi co | Económico | IMP_SP_SEC 4. | Modificación de las actividades económicas de la zona |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Socioeconómi co | Cultural | IMP_SP_SEC 5. | Cambio en el uso del suelo* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socioeconómi co | Cultural | IMP_SP_SEC 6. | Alteración en la percepción visual del paisaje | -1 | -1 |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Socioeconómi co | Político Administrativo | IMP_SP_SEC 7. | Generación de expectativas y/o alteración de conflictos sociales | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Socioeconómi co | Población a reasentar | IMP_SP_SEC 8. | Población a reasentar* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2024.

*Los impactos marcados con el asterisco (*) corresponden a los impactos que tras ser evaluados no se identificó ningún tipo de interacción con las actividades.

El análisis interdisciplinario de las actividades del proyecto en el escenario Con Proyecto permitió identificar las interacciones con los impactos definidos anteriormente con medios abiótico, biótico y socioeconómico del área de interés. (Ver Tabla 0-6). Las interacciones presentadas a continuación son de dos tipos: positivas con valor 1 ( color verde) y negativas valor -1 (color rojo).

TABLA 0-6 MATRIZ DE INTERACCIONES - ESCENARIO CON PROYECTO

| MEDIO | COMPONENTE | ID | IMPACTO AMBIENTAL | MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS CON PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A. Preliminar |  |  |  | B. Constructiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C. Operativa |  |  |  | D. Desmantelam iento y abandono (Postoperativ a) |  |  |  |
|  |  |  |  | A1. Información del proyecto a autoridades y comunidades | A2. Gestionamiento de tierras, predios y servidumbres* | A3. Adquisición de bienes y servicios | A4. Contratación de personal | B1. Movilización de partes, equipo, maquinaria, materiales y | B2. Adecuación de accesos existentes | B3. Remoción de la cobertura vegetal y descapote | B4. Acopio de componentes, materiales, y maquinaria | B5. Estudios topográficos y geotécnicos | B6. Preparación del sitio | B7. Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos) | B8. Construcción bocatoma y obras conexas | B9. Generación de residuos líquidos y sólidos (Construcción | B10. Adecuación y construcción de ZODMES | B11. Adecuación y conformación área concretera y | B12. Sistema electrico y punto de conexión* | B13. Generación de residuos líquidos y sólidos | C1. Energización del sistema eléctrico y de control | C2. Pruebas y puesta de servicio | C3. Mantenimiento periódico | C4. Generación de residuos líquidos y sólidos | D1. Desmonte y desmantelamiento de equipos y estructuras | D2. Restauración y mitigación | D3. Cierre social del proyecto | D4. Monitoreo y seguimiento |
| Abiótico | Atmosféri co | IMP_CP_ AB4. | Alteración a la calidad del aire |  |  |  |  | -1 | -1 | -1 |  |  | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 |  |  |  |  | -1 |  | -1 | -1 |  |  |
| Abiótico | Atmosféri co | IMP_CP_ AB5. | Alteración a las propiedade s físicas del aire* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abiótico | Atmosféri co | IMP_CP_ AB6. | Alteración en los niveles de presión sonora |  |  |  |  | -1 | -1 | -1 |  |  | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 |  |  | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 |  |  |
| Abiótico | Atmosféri co | IMP_CP_ AB7. | Alteración en los niveles de radiación* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abiótico | Atmosféri co | IMP_CP_ AB8. | Generación de olores ofensivos* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abiótico | Geológic o | IMP_CP_ AB9. | Alteración de las condiciones geológicas |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abiótico | Geomorf ológico | IMP_CP_ AB10. | Alteración de la geoforma del terreno |  |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  | -1 | -1 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Abiótico | Geotecni a | IMP_CP_ AB11. | Alteración de las condiciones geotécnicas |  |  |  |  | -1 | 1 | -1 |  | 1 |  | -1 | -1 |  | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Abiótico | Hidrogeo lógico | IMP_CP_ AB12. | Alteración a la calidad |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  |  | -1 | - 1 |  |  |  | - 1 |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |

|  |  |  | del recurso hídrico subterráneo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abiótico | Hidrogeo lógico | IMP_CP_ AB13. | Alteración en la oferta y/o disponibilid ad del recurso hídrico subterráneo |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Abiótico | Hidrológi co | IMP_CP_ AB14. | Alteración hidrogeomo rfológica de la dinámica fluvial y/o del régimen sedimentoló gico |  |  |  |  | - 1 |  | -1 |  |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abiótico | Hidrológi co | IMP_CP_ B1. | Alteración en la calidad del recurso hídrico superficial |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 | - 1 |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |
| Abiótico | Hidrológi co | IMP_CP_ B2. | Alteración en la oferta y disponibilid ad del recurso hídrico superficial |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abiótico | Suelo | IMP_CP_ B3. | Alteración a la calidad del suelo |  |  |  |  |  | -1 | -1 | -1 |  |  | -1 |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Biótico | Ecosiste ma | IMP_CP_ B4. | Alteración a ecosistema s terrestres |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Biótico | Cobertur a | IMP_CP_ B5. | Alteración a cobertura vegetal |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Biótico | Flora | IMP_CP_ B6. | Alteración a comunidade s de flora |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Biótico | Fauna | IMP_CP_ SEC1. | Alteración a comunidade s de fauna terrestre |  |  |  |  | - 1 | - 1 | - 1 |  |  |  |  | - 1 |  | - 1 | - 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Biótico | Ecosiste mas | IMP_CP_ SEC2. | Alteración a ecosistema s acuáticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biótico | Fauna- Hidrobiot a | IMP_CP_ SEC3. | Alteración a la hidrobiota incluyendo la fauna acuática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socioeco nómico | Demográ fico | IMP_CP_ SE14. | Cambio en las variables demográfic as |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socioeco nómico | Espacial | IMP_CP_ SEC2. | Modificació n de la accesibilida d, movilidad y conectivida d local |  |  |  |  | -1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

| Socioeco nómico | Espacial | IMP_CP_ SEC3. | Modificació n de la infraestruct ura física y social, y de los servicios públicos y sociales.* |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Socioeco nómico | Económi co | IMP_CP_ SEC4. | Modificació n de las actividades económicas de la zona |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socioeco nómico | Cultural | IMP_CP_ SEC5. | Cambio en el uso del suelo* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socioeco nómico | Cultural | IMP_CP_ SEC6. | Alteración en la percepción visual del paisaje |  |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  | -1 |  |  | -1 | -1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Socioeco nómico | Político Administr ativo | IMP_CP_ SEC7. | Generación de expectativa s y/o alteración de conflictos sociales | 1 |  | -1 | -1 | - 1 | - 1 |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Socioeco nómico | Població n a reasentar | IMP_CP_ SEC8. | Población a reasentar* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2024.

*Los impactos marcados con el asterisco (*) corresponden a los impactos que tras ser evaluados no se identificó ningún tipo de interacción con las actividades. La actividad A2. “Gestiona miento de tierras, predios y

servidumbres” no se desarrollará, por esta razón no se identifican valoraciones para esta. Para la actividad “B12.

Sistema eléctrico y punto de conexión” no se identificaron interacciones con los impactos analizados.

## Jerarquización de Impactos

Una vez desarrollada la calificación de impactos se tiene como resultado la Tabla 0-7 donde se presenta la jerarquización de los impactos evaluados en el escenario Sin Proyecto (Ver Anexo 8. Evaluación Ambiental/Anexo 8.1_Matriz_Imp_SinProy) aplicando los rangos de relevancia propuestos en la metodología propuesta en el capitulo 8. Evaluación ambiental del presente estudio.

TABLA 0-7 JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS SIN PROYECTO

| MEDIO | COMPONENTE | ID | IMPACTO AMBIENTAL | ACTIVIDADES SIN PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Manejo de residuos | Manejo de residuos | Uso del recurso hídrico | Uso del recurso hídrico | Quemas | Aprovechamiento forestal | Extracción de materiales | Actividades agrícolas | Actividades Pecuarias | Construcción y | Transporte Terrestre | Operación Hidroeléctrica |
| Abiótico | Atmosférico | IMP_SP_AB1 . | Alteración a la calidad del aire | -24 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | -24 | -24 | -24 | -28 | -24 |
| Abiótico | Atmosférico | IMP_SP_AB2 . | Alteración a las propiedades físicas del aire* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abiótico | Atmosférico | IMP_SP_AB3 . | Alteración en los niveles de presión sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -24 | -24 |
| Abiótico | Atmosférico | IMP_SP_AB4 . | Alteración en los niveles de radiación* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abiótico | Atmosférico | IMP_SP_AB5 . | Generación de olores ofensivos* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abiótico | Geológico | IMP_SP_AB6 . | Alteración de las condiciones geológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 |
| Abiótico | Geomorfológi co | IMP_SP_AB7 . | Alteración de la geoforma del terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | -30 | -30 | 0 | -31 |
| Abiótico | Geotecnia | IMP_SP_AB8 . | Alteración de las condiciones geotécnicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | -30 | -21 | 0 | 0 |
| Abiótico | Hidrogeológic o | IMP_SP_AB9 . | Alteración a la calidad del recurso hídrico subterráneo | -22 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| Abiótico | Hidrogeológic o | IMP_SP_AB1 0. | Alteración en la oferta y/o disponibilidad del recurso hídrico subterráneo | 0 | 0 | 0 | -38 | -27 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abiótico | Hidrológico | IMP_SP_AB1 1. | Alteración hidrogeomorfológi ca de la dinámica fluvial y/o del régimen sedimentológico | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abiótico | Hidrológico | IMP_SP_AB1 2. | Alteración en la calidad del recurso hídrico superficial | -24 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 | 0 | 0 | -24 |
| Abiótico | Hidrológico | IMP_SP_AB1 3. | Alteración en la oferta y disponibilidad del recurso hídrico superficial | 0 | 0 | -27 | 0 | -27 | 0 | -27 | -27 | -27 | 0 | 0 | -27 |
| Abiótico | Suelo | IMP_SP_AB1 4. | Alteración a la calidad del suelo | -27 | -27 | 0 | 0 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | 0 | 0 |

| Biótico | Ecosistema | IMP_SP_B1. | Alteración a ecosistemas terrestres | -28 | 0 | 0 | 0 | -39 | -39 | -33 | -43 | -45 | -37 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biótico | Cobertura | IMP_SP_B2. | Alteración a cobertura vegetal | -28 | 0 | 0 | 0 | -39 | -39 | -33 | -43 | -45 | -37 | 0 | 0 |
| Biótico | Flora | IMP_SP_B3. | Alteración a comunidades de flora | -28 | 0 | 0 | 0 | -39 | -39 | -33 | -43 | -45 | -37 | 0 | 0 |
| Biótico | Fauna | IMP_SP_B4. | Alteración a comunidades de fauna terrestre | -27 | 0 | 0 | 0 | -38 | -38 | -33 | -43 | -45 | -43 | -40 | 0 |
| Biótico | Ecosistemas | IMP_SP_B5. | Alteración a ecosistemas acuáticos | 0 | 0 | -41 |  | 0 | 0 | 0 | -39 | -37 | -41 | 0 | -44 |
| Biótico | Fauna- Hidrobiota | IMP_SP_B6. | Alteración a la hidrobiota incluyendo la fauna acuática | 0 | 0 | -41 |  | 0 | 0 | 0 | -35 | -33 | -37 | 0 | -48 |
| Socioeconómi co | Demográfico | IMP_SP_SEC 1. | Cambio en las variables demográficas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -17 | 0 | 0 | -24 |
| Socioeconómi co | Espacial | IMP_SP_SEC 2. | Modificación de la accesibilidad, movilidad y conectividad local | - 27 | -27 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | -32 | 0 |
| Socioeconómi co | Espacial | IMP_SP_SEC 3. | Modificación de la infraestructura física y social, y de los servicios públicos y sociales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -18 | 0 | 0 | -25 |
| Socioeconómi co | Económico | IMP_SP_SEC 4. | Modificación de las actividades económicas de la zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 30 | 30 | 24 | 30 | 34 |
| Socioeconómi co | Cultural | IMP_SP_SEC 5. | Cambio en el uso del suelo* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socioeconómi co | Cultural | IMP_SP_SEC 6. | Alteración en la percepción visual del paisaje | -25 | -25 | 0 | 0 | -31 | -25 | -31 | -25 | -25 | -31 | -25 | -25 |
| Socioeconómi co | Político Administrativo | IMP_SP_SEC 7. | Generación de expectativas y/o alteración de conflictos sociales | - 24 | -25 | -28 | 0 | -24 | -24 | -24 | -30 | -30 | -27 | -30 | -38 |
| Socioeconómi co | Población a reasentar | IMP_SP_SEC 8. | Población a reasentar* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2023.

*Los impactos marcados con el asterisco (*) corresponden a los impactos que tras ser evaluados no se identificó ningún tipo de interacción con las actividades.

Una vez desarrollada la calificación de impactos se tiene como resultado la Tabla 0-8 donde se presenta la jerarquización de los impactos evaluados en el escenario Con Proyecto (Ver Anexo 8. Evaluación Ambiental/Anexo 8.2_Matriz_Imp_ConProy) aplicando los rangos de relevancia propuestos en la metodología propuesta en el capitulo 8. Evaluación ambiental del presente estudio.

TABLA 0-8 JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS CON PROYECTO

| MEDIO | COMPO NENTE | ID | IMPACTO AMBIENT AL | MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS CON PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A. Preliminar |  |  |  | B. Constructiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C. Operativa |  |  |  | D. Desmantela miento y abandono (Postoperati va) |  |  |  |
|  |  |  |  | A1. Información del proyecto a autoridades y comunidades | A2. Gestionamiento de tierras, predios y servidumbres* | A3. Adquisición de bienes y servicios | A4. Contratación de personal | B1. Movilización de partes, equipo, maquinaria, materiales y | B2. Adecuación de accesos existentes | B3. Remoción de la cobertura vegetal y descapote | B4. Acopio de componentes, materiales, y maquinaria | B5. Estudios topográficos y geotécnicos | B6. Preparación del sitio | B7. Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos) | B8. Construcción bocatoma y obras conexas | B9. Generación de residuos líquidos y sólidos (Construcción | B10. Adecuación y construcción de ZODMES | B11. Adecuación y conformación área concretera y trituradora | B12. Sistema electrico y punto de conexión* | B13. Generación de residuos líquidos y sólidos | C1. Energización del sistema eléctrico y de control | C2. Pruebas y puesta de servicio | C3. Mantenimiento periódico | C4. Generación de residuos líquidos y sólidos | D1. Desmonte y desmantelamiento de equipos y estructuras | D2. Restauración y mitigación | D3. Cierre social del proyecto | D4. Monitoreo y seguimiento |
| Abiótico | Atmosfé rico | IMP_CP _AB1. | Alteración a la calidad del aire | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 7 | - 2 4 | - 2 3 | 0 | 0 | - 2 3 | - 2 6 | - 2 6 | 0 | - 2 4 | - 2 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 3 | 0 | - 26 | - 23 | 0 | 0 |
| Abiótico | Atmosfé rico | IMP_CP _AB2. | Alteración a las propiedad es físicas del aire* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abiótico | Atmosfé rico | IMP_CP _AB3. | Alteración en los niveles de presión sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 4 | - 2 4 | - 2 3 | 0 | 0 | - 2 3 | - 2 3 | - 2 6 | 0 | - 2 3 | - 2 7 | 0 | 0 | - 2 3 | - 2 6 | - 2 3 | 0 | - 23 | - 23 | 0 | 0 |

| Abiótico | Atmosfé rico | IMP_CP _AB4. | Alteración en los niveles de radiación* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abiótico | Atmosfé rico | IMP_CP _AB5. | Generació n de olores ofensivos* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abiótico | Geológi co | IMP_CP _AB6. | Alteración de las condicione s geológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4 1 | 0 | 0 | 0 | - 4 1 | - 2 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abiótico | Geomor fológico | IMP_CP _AB7. | Alteración de la geoforma del terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 0 | - 3 9 | 0 | 0 | - 1 9 | - 3 8 | 0 | 0 | - 3 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Abiótico | Geotecn ia | IMP_CP _AB8. | Alteración de las condicione s geotécnica s | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 3 | 2 1 | - 2 6 | 0 | 3 6 | 0 | - 3 4 | - 3 4 | 0 | - 3 4 | - 2 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 4 |
| Abiótico | Hidroge ológico | IMP_CP _AB9. | Alteración a la calidad del recurso hídrico subterráne o | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 4 | 0 | 0 | - 3 4 | 0 | 0 | 0 | - 2 5 | - 3 4 | 0 | 0 | 0 | - 3 4 | 0 | 0 | 0 | - 3 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abiótico | Hidroge ológico | IMP_CP _AB10. | Alteración en la oferta y/o disponibili dad del recurso hídrico subterráne o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Abiótico | Hidrológ ico | IMP_CP _AB11. | Alteración hidrogeom orfológica de la dinámica fluvial y/o del régimen sedimentol ógico | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 4 | 0 | - 3 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 8 | - 2 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Abiótico | Hidrológ ico | IMP_CP _AB12. | Alteración en la calidad del recurso hídrico superficial | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 7 | - 2 4 | 0 | 0 | 0 | - 2 4 | 0 | 0 | 0 | - 2 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abiótico | Hidrológ ico | IMP_CP _AB13. | Alteración en la oferta y disponibili dad del recurso hídrico superficial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 8 | - 2 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abiótico | Suelo | IMP_CP _AB14. | Alteración a la calidad del suelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 0 | - 3 0 | - 2 1 | 0 | 0 | - 3 0 | 0 | 0 | - 2 8 | - 2 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2 6 |
| Biótico | Ecosiste ma | IMP_CP _B1. | Alteración a ecosistem as terrestres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Biótico | Cobertu ra | IMP_CP _B2. | Alteración a cobertura vegetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Biótico | Flora | IMP_CP _B3. | Alteración a comunidad es de flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Biótico | Fauna | IMP_CP _B4. | Alteración a comunidad es de fauna terrestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 6 | - 3 5 | - 4 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 9 | 0 | - 4 0 | - 4 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Biótico | Ecosiste mas | IMP_CP _B5. | Alteración a ecosistem as acuáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 9 | - 4 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biótico | Fauna- Hidrobio ta | IMP_CP _B6. | Alteración a la hidrobiota incluyendo la fauna acuática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 9 | - 4 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Socioec onómico | Demogr áfico | IMP_CP _SEC1. | Cambio en las variables demográfi cas | 0 | 0 | 0 | - 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Socioec onómico | Espacial | IMP_CP _SEC2. | Modificaci ón de la accesibilid ad, movilidad y conectivid ad local | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 5 | 2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Socioec onómico | Espacial | IMP_CP _SEC3. | Modificaci ón de la infraestruc tura física y social, y de los servicios públicos y sociales.* | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Socioec onómico | Económ ico | IMP_CP _SEC4. | Modificaci ón de las actividade s económica s de la zona | 0 | 0 | 2 8 | 3 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socioec onómico | Cultural | IMP_CP _SEC5. | Cambio en el uso del suelo* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socioec onómico | Cultural | IMP_CP _SEC6. | Alteración en la percepción visual del paisaje | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 1 | - 3 1 | - 3 7 | - 3 1 | - 2 2 | - 3 0 | - 3 6 | - 3 0 | - 3 0 | - 3 6 | - 3 6 | 0 | - 3 0 | 0 | 0 | - 3 0 | - 3 0 | 26 | 26 | 0 | 2 6 |
| Socioec onómico | Político Administ rativo | IMP_CP _SEC7. | Generació n de expectativ as y/o alteración de conflictos sociales | 2 5 | 0 | - 2 6 | - 2 6 | - 3 0 | - 2 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Socioec onómico | Població n a reasent ar | IMP_CP _SEC8. | Población a reasentar* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2023.

*Los impactos marcados con el asterisco (*) corresponden a los impactos que tras ser evaluados no se identificó ningún tipo de interacción con las actividades. La actividad A2. “Gestiona miento de tierras, predios y

servidumbres” no se desarrollará, por esta razón no se identifican valoraciones para esta. Para la actividad “B12.

Sistema eléctrico y punto de conexión” no se identificaron interacciones con los impactos analizados.

## Análisis de resultados de evaluación de impactos – Escenario con proyecto

En la identificación y evaluación de los potenciales impactos (escenario CON proyecto) se analizó el medio abiótico, biótico y socioeconómico y su interacción con las actividades propias del proyecto. Como resultado del análisis se obtuvo: 4 fases, 23 actividades del proyecto que interactúan con los diferentes medios del área de influencia, 22 impactos (Tabla 0-9) y 123 valoraciones; respecto a la calificación de la naturaleza de los impactos, se tiene: 100 son de carácter negativo y 23 de carácter positivo (Figura 0-11).

TABLA 0-9 IMPACTOS IDENTIFICADOS INTERACTÚAN CON ACTIVIDADES ESC. CON PROYECTO

| MEDIO | COMPONENTE | ID | IMPACTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Abiótico | Atmosférico | IMP_SP_AB1. | Alteración a la calidad del aire |
|  |  | IMP_SP_AB3. | Alteración en los niveles de presión sonora |
|  | Geológico | IMP_SP_AB6. | Alteración de las condiciones geológicas |
|  | Geomorfológico | IMP_SP_AB7. | Alteración de la geoforma del terreno |
|  | Geotecnia | IMP_SP_AB8. | Alteración de las condiciones geotécnicas |
|  | Hidrogeológico | IMP_SP_AB9. | Alteración a la calidad del recurso hídrico subterráneo |
|  |  | IMP_SP_AB10. | Alteración en la oferta y/o disponibilidad del recurso hídrico subterráneo |
|  | Hidrológico | IMP_SP_AB11. | Alteración hidrogeomorfológica de la dinámica fluvial y/o del régimen sedimentológico |
|  |  | IMP_SP_AB12. | Alteración en la calidad del recurso hídrico superficial |
|  |  | IMP_SP_AB13. | Alteración en la oferta y disponibilidad del recurso hídrico superficial |
|  | Suelo | IMP_SP_AB14. | Alteración a la calidad del suelo |
| Biótico | Ecosistema | IMP_SP_B1. | Alteración a ecosistemas terrestres |
|  | Cobertura | IMP_SP_B2. | Alteración a cobertura vegetal |
|  | Flora | IMP_SP_B3. | Alteración a comunidades de flora |
|  | Fauna | IMP_SP_B4. | Alteración a comunidades de fauna terrestre |
|  | Ecosistemas | IMP_SP_B5. | Alteración a ecosistemas acuáticos |
|  | Fauna- Hidrobiota | IMP_SP_B6. | Alteración a la hidrobiota incluyendo la fauna acuática |
| Socio- económico | Demográfico | IMP_SP_SEC1. | Cambio en las variables demográficas |
|  | Espacial | IMP_SP_SEC2. | Modificación de la accesibilidad, movilidad y conectividad local |
|  |  | IMP_SP_SEC3. | Modificación de la infraestructura física y social, y de los servicios públicos y sociales. |
|  | Económico | IMP_SP_SEC4. | Modificación de las actividades económicas de la zona |
|  | Cultural | IMP_SP_SEC6. | Alteración en la percepción visual del paisaje |
|  | Político Administrativo | IMP_SP_SEC7. | Generación de expectativas y/o alteración de conflictos sociales |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2024.

23

100

Valoraciones positivas	Valoraciones negativas

FIGURA 0-11 VALORACIONES IMPACTOS POSITIVOS VS VALORACIONES IMPACTOS NEGATIVOS

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2024.

TABLA 0-10 IMPACTOS POSITIVOS VS IMPACTOS NEGATIVOS POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES – ESC. CON PROYECTO

| Actividades Escenario sin proyecto | Valoraciones Positivas | Valoraciones Negativas | Total de Valoraciones |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. Información del proyecto a autoridades y comunidades Preliminar | 1 | 0 | 1 |
| A3. Adquisición de bienes y servicios | 1 | 1 | 2 |
| A4. Contratación de personal | 1 | 2 | 3 |
| B1. Movilización de partes, equipo, maquinaria, materiales y personal | 0 | 11 | 11 |
| B2. Adecuación de accesos existentes | 2 | 7 | 9 |
| B3. Remoción de la cobertura vegetal y descapote | 0 | 14 | 14 |
| B4. Acopio de componentes, materiales, y maquinaria | 0 | 3 | 3 |
| B5. Estudios topográficos y geotécnicos | 1 | 1 | 2 |
| B6. Preparación del sitio | 0 | 4 | 4 |
| B7. Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos) | 0 | 11 | 11 |
| B8. Construcción bocatoma y obras conexas | 0 | 14 | 14 |
| B9. Generación de residuos líquidos y sólidos (Construcción bocatoma y obras conexas) | 0 | 3 | 3 |
| B10. Adecuación y construcción de ZODMES | 0 | 8 | 8 |
| B11. Adecuación y conformación área concretera y trituradora | 0 | 6 | 6 |
| B13. Generación de residuos líquidos y sólidos | 0 | 3 | 3 |
| C1. Energización del sistema eléctrico y de control | 0 | 1 | 1 |
| C2. Pruebas y puesta de servicio | 0 | 1 | 1 |
| C3. Mantenimiento periódico | 0 | 3 | 3 |
| C4. Generación de residuos líquidos y sólidos | 0 | 3 | 3 |
| D1. Desmonte y desmantelamiento de equipos y estructuras | 2 | 2 | 4 |
| D2. Restauración y mitigación | 9 | 2 | 11 |
| D3. Cierre social del proyecto | 3 | 0 | 3 |
| D4. Monitoreo y seguimiento | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 23 | 100 | 123 |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2024.

A1. Información del proyecto a autoridades y… 1

A3. Adquisición de bienes y servicios A4. Contratación de personal

B1. Movilización de partes, equipo, maquinaria,…

B2. Adecuación de accesos existentes

B3. Remoción de la cobertura vegetal y… B4. Acopio de componentes, materiales, y…

B5. Estudios topográficos y geotécnicos

B6. Preparación del sitio

B7. Movimiento de tierras (Excavación, cortes y… B8. Construcción bocatoma y obras conexas B9. Generación de residuos líquidos y sólidos…

B10. Adecuación y construcción de ZODMES

B11. Adecuación y conformación área…

B13. Generación de residuos líquidos y sólidos

1 1

1

2

2

11

7

14

1

3

1

4

11

14

3

8

6

3

C1. Energización del sistema eléctrico y de… 1

C2. Pruebas y puesta de servicio C3. Mantenimiento periódico

C4. Generación de residuos líquidos y sólidos

D1. Desmonte y desmantelamiento de equipos…

D2. Restauración y mitigación D3. Cierre social del proyecto D4. Monitoreo y seguimiento

1

3

3

2

2

9

2

3

3

0

2	4	6

8	10	12	14	16

No de Valoraciones

Val. Positivas

Val. Negativas

Actividades del proyecto

FIGURA 0-12 IMPACTOS POSITIVOS VS IMPACTOS NEGATIVOS POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES – ESC. CON PROYECTO

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2024.

TABLA 0-11 NUMERO DE VALORACIÓN POR NIVEL DE IMPORTANCIA PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES – ESC. CON PROYECTO

| ACTIVIDADES ESCENARIO SIN PROYECTO | IRRELEVANTE/ COMPATIBLE | MODERADO | SEVERO | CRITICO | POCO IMPORTANTE | IMPORTANTE | MUY IMPORTANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. Información del proyecto a autoridades y comunidades Preliminar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A3. Adquisición de bienes y servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A4. Contratación de personal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B1. Movilización de partes, equipo, maquinaria, materiales y personal | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2. Adecuación de accesos existentes | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| B3. Remoción de la cobertura vegetal y descapote | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4. Acopio de componentes, materiales, y maquinaria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. Estudios topográficos y geotécnicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B6. Preparación del sitio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8. Construcción bocatoma y obras conexas | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B9. Generación de residuos líquidos y sólidos (Construcción bocatoma y obras conexas) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B10. Adecuación y construcción de ZODMES | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B11. Adecuación y conformación área concretera y trituradora | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B13. Generación de residuos líquidos y sólidos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1. Energización del sistema eléctrico y de control | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2. Pruebas y puesta de servicio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3. Mantenimiento periódico | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4. Generación de residuos líquidos y sólidos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1. Desmonte y desmantelamiento de equipos y estructuras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D2. Restauración y mitigación | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| D3. Cierre social del proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| D4. Monitoreo y seguimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 28 | 72 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2024.

Actividades con proyecto

A1. Información del proyecto a autoridades y… 1

A3. Adquisición de bienes y servicios A4. Contratación de personal

B1. Movilización de partes, equipo, maquinaria,…

B2. Adecuación de accesos existentes

B3. Remoción de la cobertura vegetal y…

1 1

2

1

5

3

4

2

6

2

12

B4. Acopio de componentes, materiales, y… 1	2

B5. Estudios topográficos y geotécnicos

B6. Preparación del sitio

B7. Movimiento de tierras (Excavación, cortes y… 1 B8. Construcción bocatoma y obras conexas 0 B9. Generación de residuos líquidos y sólidos… 1

B10. Adecuación y construcción de ZODMES

B11. Adecuación y conformación área…0

1 1

3	1

10

14

2

3

5

6

B13. Generación de residuos líquidos y sólidos	1	2

C1. Energización del sistema eléctrico y de… 1

C2. Pruebas y puesta de servicio C3. Mantenimiento periódico

C4. Generación de residuos líquidos y sólidos

1

1

D1. Desmonte y desmantelamiento de equipos… 1

D2. Restauración y mitigación D3. Cierre social del proyecto D4. Monitoreo y seguimiento

0

2	1

2

1

2

2

3

2

2

9

4

6

8	10	12	14	16

No de valoraciones

IRRELEVANTE/ COMPATIBLE   MODERADO

CRITICO

MUY IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

SEVERO

IMPORTANTE

FIGURA 0-13 NIVEL DE IMPORTANCIA VS VALORACIONES POR ACTIVIDAD

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2023.

La Tabla 0-12 y Figura 0-14 presentan el número de valoraciones respecto a los niveles de importancia de los impactos identificados para el medio abiótico, allí se puede observar que el nivel de importancia con mayor cantidad de valoraciones es MODERADO con un total de 39 valoraciones, seguido del nivel de Importancia IRRELEVANTE con 26 valoraciones, en tercer lugar se tiene el nivel IMPORTANTE con 8 valoraciones y finalmente el nivel POCO IMPORTANTE CON 1 valoración, para un total de 69 valoraciones en el medio abiótico.

Se puede observar que el impacto con mayor cantidad de valoraciones es Alteración en los niveles de presión sonora con 13 valoraciones de las cuales 10 son IRRELEVANTES y 3 MODERADAS relacionadas principalmente con las actividades B11. Adecuación y conformación área concretera y trituradora, B8. Construcción bocatoma y obras conexas, C2. Pruebas y puesta de servicio, B1. Movilización de partes, equipo, maquinaria, materiales y personal, B2. Adecuación de accesos existentes, D1. Desmonte y desmantelamiento de equipos y estructuras

En segundo lugar, está el impacto Alteración a la calidad del aire con 11 valoraciones de las cuales 5 valoraciones son de importancia MODERADA y 6 valoración IRRELEVANTE relacionas principalmente con la actividades de B7. Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos), B11. Adecuación y conformación área concretera y trituradora, B8. Construcción bocatoma y obras conexas, B1. Movilización de partes, equipo, maquinaria, materiales y personal, B2. Adecuación de accesos existentes, D1. Desmonte y desmantelamiento de equipos y estructuras

En tercer lugar, está el impacto Alteración de las condiciones geotécnicas con 10 valoraciones de las cuales 5 valoraciones son de importancia MODERADA y 1 valoración IRRELEVANTE relacionas principalmente con la actividades de B7. Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos), B10. Adecuación y construcción de ZODMES y B11. Adecuación y conformación área concretera y trituradora. Respecto a las valoraciones positivas de este impacto se tiene 3 valoraciones IMPORTANTES, y 1 valoración POCO IMPORTANTE que están relacionadas principalmente con las actividades de B5. Estudios topográficos y geotécnicos, D2. Restauración y mitigación, D4. Monitoreo y seguimiento y B2. Adecuación de accesos existentes.

TABLA 0-12 NUMERO DE VALORACIÓN POR NIVEL DE IMPORTANCIA PARA CADA IMPACTO DEL MEDIO ABIÓTICO

| ID | IMPACTOS DEL MEDIO ABIÓTICO | IRRELEVANTE / COMPATIBLE | MODERADO | SEVERO | CRITICO | POCO IMPORTANTE | IMPORTANTE | MUY IMPORTANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP_SP_AB1. | Alteración a la calidad del aire | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_AB3. | Alteración en los niveles de presión sonora | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_AB6. | Alteración de las condiciones geológicas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_AB7. | Alteración de la geoforma del terreno | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IMP_SP_AB8. | Alteración de las condiciones geotécnicas | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| IMP_SP_AB9. | Alteración a la calidad del recurso hídrico subterráneo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_AB10. | Alteración en la oferta y/o disponibilidad del recurso hídrico subterráneo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IMP_SP_AB11. | Alteración hidrogeomorfológica de la dinámica fluvial y/o del régimen sedimentológico | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_AB12. | Alteración en la calidad del recurso hídrico superficial | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_AB13. | Alteración en la oferta y disponibilidad del recurso hídrico superficial | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ID | IMPACTOS DEL MEDIO ABIÓTICO | IRRELEVANTE / COMPATIBLE | MODERADO | SEVERO | CRITICO | POCO IMPORTANTE | IMPORTANTE | MUY IMPORTANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP_SP_AB14. | Alteración a la calidad del suelo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL |  | 26 | 26 | 39 | 0 | 0 | 1 | 8 |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2024.

Alteración a la calidad del aire

7

4

Alteración en los niveles de presión sonora

10

3

Alteración de las condiciones geológicas	2

Alteración de la geoforma del terreno	1

4

1

Alteración de las condiciones geotécnicas

Alteración a la calidad del recurso hídrico subterráneo

Alteración en la oferta y/o disponibilidad del

recurso hídrico subterráneo

Alteración hidrogeomorfológica de la dinámica fluvial y/o del régimen sedimentológico

Alteración en la calidad del recurso hídrico superficial

Alteración en la oferta y disponibilidad del recurso hídrico superficial

Alteración a la calidad del suelo

1

5

1

3

1

4

1

1

1

3

3

1

3

1

5

3

0

2

4

6

8

10	12	14

No de valoraciones

IRRELEVANTE/ COMPATIBLE   MODERADO

CRITICO

MUY IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

SEVERO

IMPORTANTE

Impactos del medio Abiótico

FIGURA 0-14 NIVEL DE IMPORTANCIA VS IMPACTOS DEL MEDIO ABIÓTICO

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2024.

La Tabla 0-13 y Figura 0-15 presentan el número de valoraciones respecto a los niveles de importancia de los impactos identificados para el medio biótico, allí se puede observar que se calificaron con importancia MODERADA un total de 13 valoraciones y con importancia IMPORTANTE un total de 4 valoraciones, para un total de 17 valoraciones en el medio biótico.

Se identifica que el impacto con mayor cantidad de valoraciones es Alteración a comunidades de fauna terrestre con 6 valoraciones de importancia moderada relacionadas con las actividades B1. Movilización de partes, equipo, maquinaria, materiales y personal, B2. Adecuación de accesos existentes, B3. Remoción de la cobertura vegetal y descapote, B8. Construcción bocatoma y obras conexas, B10. Adecuación y construcción de ZODMES y B11. Adecuación y conformación área concretera y trituradora.

El segundo nivel con mas valoraciones corresponde a IMPORNTANTE, con un total de 4 valoraciones en el medio biótico correspondientes a los impactos de Alteración a ecosistemas terrestres, Alteración a cobertura vegetal, Alteración a comunidades de flora y Alteración a comunidades de fauna terrestre, todos estos asociados a las actividad D2. Restauración y mitigación

TABLA 0-13 NUMERO DE VALORACIÓN POR NIVEL DE IMPORTANCIA PARA CADA IMPACTO DEL MEDIO BIÓTICO

| ID | IMPACTOS DEL MEDIO BIÓTICO | IRRELEVANTE / COMPATIBLE | MODERADO | SEVERO | CRITICO | POCO IMPORTANTE | IMPORTANTE | MUY IMPORTANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP_SP_B1. | Alteración a ecosistemas terrestres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IMP_SP_B2. | Alteración a cobertura vegetal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IMP_SP_B3. | Alteración a comunidades de flora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IMP_SP_B4. | Alteración a comunidades de fauna terrestre | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IMP_SP_B5. | Alteración a ecosistemas acuáticos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_B6. | Alteración a la hidrobiota incluyendo la fauna acuática | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2023.

Alteración a ecosistemas terrestres Alteración a cobertura vegetal Alteración a comunidades de flora

Alteración a comunidades de fauna terrestre Alteración a ecosistemas acuáticos

Alteración a la hidrobiota incluyendo la fauna acuática

0

2

4

No de valoraciones

6

8

IRRELEVANTE/ COMPATIBLE   MODERADO

CRITICO

MUY IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

SEVERO

IMPORTANTE

Impactos del medio biótico

FIGURA 0-15 NIVEL DE IMPORTANCIA VS IMPACTOS DEL MEDIO BIÓTICO

| 1 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2023.

La Tabla 0-14 y Figura 0-1 presentan el número de valoraciones respecto a los niveles de importancia de los impactos identificados para el medio socioeconómico, allí se puede observar que el nivel de importancia con mayor cantidad de valoraciones es MODERADO con un total de 20 valoraciones, seguido del nivel de Importancia IMPORTANTE con 8 valoraciones, en tercer lugar se tiene el nivel de importancia IRRELEVANTETE con 2 valoraciones, para un total de 31 valoraciones en el medio socioeconómico.

Se identifica que el impacto con mayor cantidad de valoraciones es Alteración en la percepción visual del paisaje con 13 valoraciones de importancia moderada relacionadas principalmente con las actividades B3. Remoción de la cobertura vegetal y descapote, B7. Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos), B10. Adecuación y construcción de ZODMES, B11. Adecuación y conformación área concretera y trituradora. Así mismo este impacto tuvo 3 valoraciones importantes asociadas a las actividades D1. Desmonte y desmantelamiento de equipos y estructuras, D2. Restauración y mitigación y D4. Monitoreo y seguimiento.

TABLA 0-14 NUMERO DE VALORACIÓN POR NIVEL DE IMPORTANCIA PARA CADA IMPACTO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

| ID | IMPACTOS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO | IRRELEVANTE / COMPATIBLE | MODERADO | SEVERO | CRITICO | POCO IMPORTANTE | IMPORTANTE | MUY IMPORTANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP_SP_SEC1. | Cambio en las variables demográficas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_SEC2. | Modificación de la accesibilidad, movilidad y conectividad local | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IMP_CP_SEC3. | Modificación de la infraestructura física y social, y de los servicios públicos y sociales. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IMP_CP_SEC4. | Modificación de las actividades económicas de la zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IMP_SP_SEC6. | Alteración en la percepción visual del paisaje | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| IMP_SP_SEC7. | Generación de expectativas y/o alteración de conflictos sociales | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL |  | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2024.

Cambio en las variables demográficas	1

Modificación de la accesibilidad, movilidad y conectividad local

1	2

Modificación de la infraestructura física y social, y de los servicios públicos y sociales.

1 1

Modificación de las actividades económicas de la zona

2

Alteración en la percepción visual del paisaje	1

13

3

Generación y/o alteración de conflictos sociales	1

4

2

0	2	4	6	8	10	12	14	16	18

IRRELEVANTE/ COMPATIBLE CRITICO

MUY IMPORTANTE

MODERADO

POCO IMPORTANTE

No de valoraciones

SEVERO

IMPORTANTE

Impactos del medio Socieoconómico

FIGURA 0-16 NIVEL DE IMPORTANCIA VS IMPACTOS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2024.

## Impactos Acumulativos, Sinérgicos y Residuales

Las Tabla 0-15 y Tabla 0-16 presentan las calificaciones de Acumulación y Sinergia de las diferentes valoraciones realizadas en el análisis de impactos ambientales los dos escenarios evaluados. Allí se presentan resaltados aquellas valoraciones calificadas con valor 4 para los criterios Acumulación y Sinergia.

TABLA 0-15 IMPACTOS ACUMULATIVOS, SINÉRGICOS Y RESIDUALES – ESCENARIO SIN PROYECTO

| ACTIVIDADES SIN PROYECTO |  | Manejo de residuos sólidos por parte de la comunid ad |  | Manejo de residuos líquidos por parte de la comunid ad |  | Uso del recurso hídrico superfic ial |  | Uso del recurso hídrico subterrá neo |  | Quem as |  | Aprovechami ento forestal (Uso doméstico) |  | Extracció n de materiale s de construcc ión |  | Activida des agrícola s |  | Activida des Pecuaria s |  | Construc ción y adecuaci ón de vías |  | Transpo rte Terrestr e |  | Operación Hidroeléct rica El Guavio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | IMPACTO AMBIENTAL | S I | A C | S I | A C | S I | A C | SI | AC | S I | A C | SI | AC | SI | AC | SI | A C | SI | A C | SI | AC | S I | A C | SI | AC |
| IMP_SP_A B1. | Alteración a la calidad del aire | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| IMP_SP_A B3. | Alteración en los niveles de presión sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| IMP_SP_A B6. | Alteración de las condiciones geológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_A B7. | Alteración de la geoforma del terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IMP_SP_A B8. | Alteración de las condiciones geotécnicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_A B9. | Alteración a la calidad del recurso hídrico subterráneo | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_A B10. | Alteración en la oferta y/o disponibilidad del recurso hídrico subterráneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_A B11. | Alteración hidrogeomorfológica de la dinámica fluvial y/o del régimen sedimentológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_A B12. | Alteración en la calidad del recurso hídrico superficial | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| IMP_SP_A B13. | Alteración en la oferta y disponibilidad del recurso hídrico superficial | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| IMP_SP_A B14. | Alteración a la calidad del suelo | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_B 1. | Alteración a ecosistemas terrestres | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES SIN PROYECTO |  | Manejo de residuos sólidos por parte de la comunid ad |  | Manejo de residuos líquidos por parte de la comunid ad |  | Uso del recurso hídrico superfic ial |  | Uso del recurso hídrico subterrá neo |  | Quem as |  | Aprovechami ento forestal (Uso doméstico) |  | Extracció n de materiale s de construcc ión |  | Activida des agrícola s |  | Activida des Pecuaria s |  | Construc ción y adecuaci ón de vías |  | Transpo rte Terrestr e |  | Operación Hidroeléct rica El Guavio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | IMPACTO AMBIENTAL | S I | A C | S I | A C | S I | A C | SI | AC | S I | A C | SI | AC | SI | AC | SI | A C | SI | A C | SI | AC | S I | A C | SI | AC |
| IMP_SP_B 2. | Alteración a cobertura vegetal | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_B 3. | Alteración a comunidades de flora | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_SP_B 4. | Alteración a comunidades de fauna terrestre | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| IMP_SP_B 5. | Alteración a ecosistemas acuáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| IMP_SP_B 6. | Alteración a la hidrobiota incluyendo la fauna acuática | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| IMP_SP_S EC1. | Cambio en las variables demográficas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IMP_SP_S EC2. | Modificación de la accesibilidad, movilidad y conectividad local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| IMP_SP_S EC3. | Modificación de la infraestructura física y social, y de los servicios públicos y sociales. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| IMP_SP_S EC4. | Modificación de las actividades económicas de la zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| IMP_SP_S EC6. | Alteración en la percepción visual del paisaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IMP_SP_S EC7. | Generación de expectativas y/o alteración de conflictos sociales | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2024.

TABLA 0-16 IMPACTOS ACUMULATIVOS, SINÉRGICOS Y RESIDUALES – ESCENARIO CON PROYECTO

| ACTIVIDADES CON PROYECTO |  | A. Preliminar |  |  |  |  |  |  |  | B. Constructiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C. Operativa |  |  |  |  |  |  |  | D. Desmantelamiento y abandono (Postoperativa) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1. Información del proyecto a autoridades y comunidades Preliminar |  | A2. Gestionamiento de tierras, predios y servidumbres |  | A3. Adquisición de bienes y servicios |  | A4. Contratación de personal |  | B1. Movilización de partes, equipo, maquinaria, materiales y personal |  | B2. Adecuación de accesos existentes |  | B3. Remoción de la cobertura vegetal y descapote |  | B4. Acopio de componentes, materiales, y maquinaria |  | B5. Estudios topográficos y geotécnicos |  | B6. Preparación del sitio |  | B7. Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos) |  | B8. Construcción bocatoma y obras conexas |  | B9. Generación de residuos líquidos y sólidos (Construcción bocatoma y |  | B10. Adecuación y construcción de ZODMES |  | B11. Adecuación y conformación área concretera y trituradora |  | B12. Sistema electrico y punto de conexión |  | B13. Generación de residuos líquidos y sólidos |  | C1. Energización del sistema eléctrico y de control |  | C2. Pruebas y puesta de servicio |  | C3. Mantenimiento periódico |  | C4. Generación de residuos líquidos y sólidos |  | D1. Desmonte y desmantelamiento de equipos y estructuras |  | D2. Restauración y mitigación |  | D3. Cierre social del proyecto |  | D4. Monitoreo y seguimiento |  |
| ID | IMPACTO AMBIENTA L | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C |
| IMP_CP_ AB1. | Alteración a la calidad del aire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ AB3. | Alteración en los niveles de presión sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ AB6. | Alteración de las condiciones geológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ AB7. | Alteración de la geoforma del terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ AB8. | Alteración de las condiciones geotécnicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| IMP_CP_ AB9. | Alteración a la calidad del recurso hídrico subterráneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ AB10. | Alteración en la oferta y/o disponibilida d del recurso hídrico subterráneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ AB11. | Alteración hidrogeomor fológica de la dinámica fluvial y/o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES CON PROYECTO |  | A. Preliminar |  |  |  |  |  |  |  | B. Constructiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C. Operativa |  |  |  |  |  |  |  | D. Desmantelamiento y abandono (Postoperativa) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1. Información del proyecto a autoridades y comunidades Preliminar |  | A2. Gestionamiento de tierras, predios y servidumbres |  | A3. Adquisición de bienes y servicios |  | A4. Contratación de personal |  | B1. Movilización de partes, equipo, maquinaria, materiales y personal |  | B2. Adecuación de accesos existentes |  | B3. Remoción de la cobertura vegetal y descapote |  | B4. Acopio de componentes, materiales, y maquinaria |  | B5. Estudios topográficos y geotécnicos |  | B6. Preparación del sitio |  | B7. Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos) |  | B8. Construcción bocatoma y obras conexas |  | B9. Generación de residuos líquidos y sólidos (Construcción bocatoma y |  | B10. Adecuación y construcción de ZODMES |  | B11. Adecuación y conformación área concretera y trituradora |  | B12. Sistema electrico y punto de conexión |  | B13. Generación de residuos líquidos y sólidos |  | C1. Energización del sistema eléctrico y de control |  | C2. Pruebas y puesta de servicio |  | C3. Mantenimiento periódico |  | C4. Generación de residuos líquidos y sólidos |  | D1. Desmonte y desmantelamiento de equipos y estructuras |  | D2. Restauración y mitigación |  | D3. Cierre social del proyecto |  | D4. Monitoreo y seguimiento |  |
| ID | IMPACTO AMBIENTA L | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C |
|  | del régimen sedimentoló gico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMP_CP_ AB12. | Alteración en la calidad del recurso hídrico superficial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ AB13. | Alteración en la oferta y disponibilida d del recurso hídrico superficial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ AB14. | Alteración a la calidad del suelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IMP_CP_ B1. | Alteración a ecosistemas terrestres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ B2. | Alteración a cobertura vegetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ B3. | Alteración a comunidade s de flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ B4. | Alteración a comunidade s de fauna terrestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ B5. | Alteración a ecosistemas acuáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ B6. | Alteración a la hidrobiota incluyendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDADES CON PROYECTO |  | A. Preliminar |  |  |  |  |  |  |  | B. Constructiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C. Operativa |  |  |  |  |  |  |  | D. Desmantelamiento y abandono (Postoperativa) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1. Información del proyecto a autoridades y comunidades Preliminar |  | A2. Gestionamiento de tierras, predios y servidumbres |  | A3. Adquisición de bienes y servicios |  | A4. Contratación de personal |  | B1. Movilización de partes, equipo, maquinaria, materiales y personal |  | B2. Adecuación de accesos existentes |  | B3. Remoción de la cobertura vegetal y descapote |  | B4. Acopio de componentes, materiales, y maquinaria |  | B5. Estudios topográficos y geotécnicos |  | B6. Preparación del sitio |  | B7. Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos) |  | B8. Construcción bocatoma y obras conexas |  | B9. Generación de residuos líquidos y sólidos (Construcción bocatoma y |  | B10. Adecuación y construcción de ZODMES |  | B11. Adecuación y conformación área concretera y trituradora |  | B12. Sistema electrico y punto de conexión |  | B13. Generación de residuos líquidos y sólidos |  | C1. Energización del sistema eléctrico y de control |  | C2. Pruebas y puesta de servicio |  | C3. Mantenimiento periódico |  | C4. Generación de residuos líquidos y sólidos |  | D1. Desmonte y desmantelamiento de equipos y estructuras |  | D2. Restauración y mitigación |  | D3. Cierre social del proyecto |  | D4. Monitoreo y seguimiento |  |
| ID | IMPACTO AMBIENTA L | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C | S I | A C |
|  | la fauna acuática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMP_CP_ SEC1. | Cambio en las variables demográfica s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ SEC2. | Modificación de la accesibilidad , movilidad y conectividad local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ SEC3. | Modificación de la infraestructu ra física y social, y de los servicios públicos y sociales. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ SEC4. | Modificación de las actividades económicas de la zona | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMP_CP_ SEC6. | Alteración en la percepción visual del paisaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IMP_CP_ SEC7. | Generación de expectativas y/o alteración de conflictos sociales | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA, 2024.

      - Impactos Residuales

Teniendo en cuenta la metodología para la identificación y valoración de impactos residuales de acuerdo a lo propuesto por Martínez Prada (2010), el análisis solo se le realiza a los impactos significativos es decir a los impactos que dan resultado en la evaluación CON proyecto con un nivel de importancia ambiental CRITICO O SEVERO.

# ZONIFICACIÓN.

## Zonificación ambiental

Con el propósito de identificar la sensibilidad ambiental que se presenta en la actualidad en el Área de Influencia del Proyecto, definidos con base en las características propias de los medios involucrados, y adelantar las acciones para considerar la misma, se realiza la caracterización y evaluación de la sensibilidad ambiental para el área de influencia del proyecto con base en la información de los tres medios analizados: medio abiótico, medio biótico y medio socioeconómico y cultural.

De acuerdo con los resultados obtenidos para cada uno de los medios, se procede a realizar el álgebra de mapas para definir la sensibilidad ambiental del área de influencia fisicobiótica del proyecto. En la Tabla 0-17 se presenta la distribución de la zonificación ambiental y en la Tabla 0-17 se presenta un resumen de los resultados para los medios abiótico, biótico y socioeconómico. Para mayor detalle ver el Anexo_8 Cartografía/mapa G103_EIA P.18_Zonificación Ambiental)

TABLA 0-17	DISTRIBUCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

| SENSIBILIDAD |  | ZONIFICACIÓN AMBIENTAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibilidad | Simbología | Área (ha) | Área (%) |
| Alta | 4 | 83,96 | 83,34 |
| Muy alta | 5 | 16,79 | 16,66 |
| Área de Influencia Fisicobiótica |  | 100.75 | 100,00 |

Fuente: Geoestudios Ingeniería SAS, 2024.

De acuerdo con la Tabla 0-17 la mayor proporción del área analizada presenta una sensibilidad ambiental Alto (4) con un 83,34% (83,96 ha) donde el criterio o variable preponderante es la zonificación ambiental del POMCA Río Guavio con áreas de conservación y protección orientadas a la rehabilitación y restauración, seguido de un nivel Muy Alto (5) con 16,66% (16,79 ha), coincidentes con la presencia de coberturas de Bosque denso bajo de tierra firme bosques de galería, cuerpos de agua naturales, sin embargo, es importante resaltar que las áreas de intervención se localizan en la categoría Alta, en donde con medidas de manejo y buenas prácticas ambientales se puede adelantar las actividades manteniendo las condiciones ambientales actuales. (ver Figura 0-17 y Figura 0-18).

FIGURA 0-17	ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PARA EL ÁREA DEL PROYECTO

Fuente: Geoestudios Ingeniería SAS, 2024.

16,66%

83,34%

Alta	Muy Alta

Zonificación Ambiental Área de Influencia

FIGURA 0-18	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA

Fuente: Geoestudios Ingeniería SAS, 2024.

## Zonificación de manejo Ambiental

La zonificación de manejo ambiental para el Proyecto de Desarrollo Sostenible: Construcción de Bocatoma y Obras Conexas se presenta en el Mapa G103_EIA P9_ZONIFICACIÓN DE MANEJO.

En el capítulo 9 del estudio se determina que la mayor parte del área de influencia del proyecto se encuentra con 93,79% en Área de Intervención con Restricción (Baja, Media y Alta), es importante resaltar que la ubicación de las actividades y obras objeto de Modificación se ubican en áreas con restricción alta, para lo cual ENEL, dará estricto cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, con el fin de prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los potenciales impactos que se puedan presentar por la ejecución del proyecto (ver	Figura	0-19	y Figura 0-20.)

FIGURA 0-19	ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL ÁREA DE INFLUENCIA

Fuente: Geoestudios Ingeniería S.A.S, 2024

FIGURA 0-20 DISTRIBUCIÓN DE CATEGORÍAS DE ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

11,60%

5,82%

6,21%

76,38%

ÁREAS DE EXCLUSIÓN O NO INTERVENCIÓN (ANI)

ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIÓN ALTA (AIRA) ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIÓN MEDIA (AIRM) ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIÓN BAJA (AIRB)

ZONIFICACIÓN DE MANEJO DE LA ACTIVIDAD

Fuente: Geoestudios Ingeniería S.A.S, 2024

# NECESIDAES	DE	USO	Y/O	APROVECHAMIENTO	DE RECURSOS NATURALES

Para las actividades del proyecto se establece una necesidad de recursos naturales que se resume y describe en la Tabla 0-18Tabla 0-18 en los que se resume las necesidades de captación de agua en dos puntos como se muestra en la Tabla 0-18 se presenta el punto de captación ID_1 con un caudal de captación estimado de 5.79 l/seg y la captación con un caudal de captación estimado de 1 l/s. Así mismo en la Tabla 0-18 se presenta la descripción del vertimiento para el proyecto.

La Tabla 0-18 presenta lo correspondiente a ocupación de cauce por la entrega responsable del vertimiento. Así mismo se presenta lo correspondiente a aprovechamiento forestal y en los demás apartes del capítulo 7 estarán los aspectos atinentes a flora en veda, emisiones atmosféricas con los datos de calidad de aire y ruido.

| ID | VEREDA | CORRIENTE | COORDENADAS PLANAS ORIGEN NACIONAL |  | Caudal (l/s) | PERÍODO DE CAPTACIÓN AUTORIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ESTE | NORTE |  |  |
| ID_1 | Tunjita | Embalse Guavio | 4946277 | 2080131 | 5,79 | Temporal aprox. 2 años |
| ID_2 |  | Agua de filtración de la presa | 4946651 | 2080161 | 1 | Temporal aprox. 2 años |

“ESTUDIO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL GUAVIO, ASOCIADO AL PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE: CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA Y OBRAS CONEXAS”

| Destinación del recurso | Cantidad | QMD/ actividad (m3/día) | Total (m3/día) | Caudal l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo en actividades de obra (excavación) | 5 | 80 | 400 | 4,63 |
| Producción concretos (por m3 de concreto) | 150 | 0,4 | 60 | 0,69 |
| Consumo doméstico trabajadores | 200 | 0,192 | 38,4 | 0,44 |
| Servicios de mantenimiento (Lavados) |  |  | 1,6 | 0,02 |
| Totales |  |  | 500 | 5,79 |

TABLA 0-18 USO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA Y OBRAS CONEXAS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL GUAVIO.

| USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Aguas Superficiales | Los requerimientos de agua para las obras de realce de la bocatoma, se estiman a partir de las necesidades de las obras proyectadas, para un momento de mayor actividad en el proyecto, El volumen total requerido suma 500 m3 de agua para el día que se captarán con un caudal 5,79 l/s, en la Tabla 1, se presenta discretizado el consumo requerido del proyecto por actividad. TABLA 1. CONSUMOS DE AGUA DEL PROYECTO A continuación, se indican las coordenadas de los sitios donde se proponen para captación: TABLA 2. SITIOS DE CAPTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS Fuente: Geoestudios Ingeniería, S.A.S., 2023 con información suministrada por ENEL |

| PUNTO DE VERTIMIENTO | COORDENADAS PLANAS ORIGEN NACIONAL |  | CAUDAL A VERTER Q (M³/S) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESTE | NORTE |  |
| Vertimiento al Río Batatas | 4946950 | 2080228 | 0,0619 |

| USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Aguas Subterráneas | Las etapas y actividades del proyecto, no requiere exploración ni captación de agua subterránea para ninguna de sus actividades. |
| Vertimiento | El proyecto requiere vertimientos de aguas residuales industriales tratadas, con las siguientes condiciones: TABLA 3. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS De acuerdo con la modelación de las aguas de vertimiento, la calidad del agua que sale del túnel de excesos se mantiene y no se genera un cambio en la calidad del río Batatas. Los cambios en la calidad del agua ocurren en un tramo del túnel de excesos, pero no se ven reflejadas aguas abajo del punto de vertimiento en el río Batatas. De este modo, no existe una manifestación de impactos en el río Batatas. |

| VEREDA | CORRIENTE | COORDENADAS PLANAS ORIGEN NACIONAL |  | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESTE | NORTE |  |
| Tunjita | Rio Batatas | 4946950 | 2080228 | Infraestructura de descarga al río Batatas existente a la cual se le construirá un enrocado para el control de erosión y sedimentación, para así realizar la entrega responsable del vertimiento al cauce |

| USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocupaciones de cauce | Se tendrá una (1) ocupación de cauce correspondiente a la entrega y/o disposición final del vertimiento sobre el lecho del río Batatas, tanto la estructura de descarga como la caracterización del vertimiento se presentan en el numeral 7.3 Ocupación de Cauce. A continuación, se presenta el resumen de la ocupación de cauce a solicitar. TABLA 4. OCUPACIÓN DE CAUCES SOLICITADA Fuente: Geoestudios Ingenieria, S.A.S., 2023 con información suministrada por ENEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprovechamiento Forestal | TABLA 4. APROVECHAMIENTO FORESTAL SOLICITADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N_COBERT | ACTIVIDAD | IND | VOL_COM | VOL_TOTAL | BIOM_TON | CARB_TON |  |
|  |  | BOSQUE DE GALERÍA Y/O RIPARIO | CONCRETERA | 65 | 1.290 | 6.890 | 0.415 | 0.207 |  |
|  |  |  | CONDUCCIONES | 8 | 0.040 | 0.870 | 0.053 | 0.026 |  |
|  |  |  | ZODME PIE DE PRESA | 39 | 3.090 | 14.400 | 0.678 | 0.339 |  |
|  |  | CANALES | ZODME PIE DE PRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | OBRAS HIDRÁULICAS | ZODME PIE DE PRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | PASTOS ARBOLADOS | ZODME CANTERA BATATAS | 15 | 0.560 | 2.130 | 0.126 | 0.063 |  |
|  |  | PASTOS LIMPIOS | CONCRETERA | 21 | 0.520 | 2.400 | 0.144 | 0.072 |  |

| USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZODME PIE DE PRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | TIERRAS DESNUDAS Y DEGRADADAS | CONDUCCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ZODME CANTERA BATATAS | 2 | 0.010 | 1.130 | 0.048 | 0.024 |  |
|  |  | VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA | CONCRETERA | 43 | 0.870 | 4.610 | 0.268 | 0.134 |  |
|  |  |  | ZODME CANTERA BATATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | TOTAL |  | 193 | 6.380 | 32.430 | 1.730 | 0.865 |  |
|  | Fuente: INGETEC Ingeniería Consultores 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de Veda | Para la identificación de especies amenazadas se realizó una verificación de todas las especies registradas en el inventario forestal de los ecosistemas muestreados, con los listados de especies catalogadas en las categorías: Vulnerable (VU), En Peligro (EN) y Peligro Crítico (CR) que se encuentran relacionados en la Resolución 0126 de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), los libros rojos de categoría nacional como la colección de Libros rojos de plantas fanerógamas de Colombia del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt del 2002, y el Libro rojo de plantas de Colombia de especies maderables amenazadas del Sinchi; además, la Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y otros, como actos normativos de especies de flora vedadas a nivel nacional y regional. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Emisiones Atmosféricas | Para el permiso de emisiones atmosféricas se realizó la modelación de la calidad del aire. Como resultado se obtuvo que la modelación realizada es precisa en la predicción de la dispersión de los contaminantes emitidos y es consistente con los datos medidos durante las campañas de monitoreo de calidad del aire, aunque hay una tendencia del modelo a sobreestimar las concentraciones de PM2.5 y CO. Así, se modeló la dispersión de los contaminantes atmosféricos. Las emisiones estimadas se estructuraron y espacializaron, esto permitió obtener los datos espacialmente distribuidos en el dominio de modelación y en los periodos de exposición de los limi tes normativos establecidos en la Resolución 2254 de 2017. |
| Materiales de Construcción | Durante la etapa de construcción del proyecto se hará reúso del material proveniente de excavación para elaboración de concretos y en caso de requerirse otros materiales de construcción. la adquisición se realizará con terceros que cuenten con los correspondiente permisos o autorizaciones ante la autoridad minera y ambiental competente. |

Fuente: Geoestudios Ingeniería S.A.S., 2024.

# PLANES Y PROGRAMAS

## Reseña PMA y PMS

      - Plan de manejo ambiental PMA

La siguiente tabla presenta el conjunto de programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental – PMA. En síntesis, el Plan de Manejo Ambiental – PMA del proyecto enmarca 12 programas de manejo para el medio abiótico, 7 programas de manejo para el medio biótico y 5 programas para el medio socioeconómico.

TABLA 0-19 PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

| PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL | FICHA | FICHA DE MANEJO AMBIENTAL |
| --- | --- | --- |
| Abiótico | PMA-ABIO-01 | Manejo de aguas de infiltración |
|  | PMA-ABIO-02 | Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales |
|  | PMA-ABIO-03 | Manejo de residuos solidos |
|  | PMA-ABIO-04 | Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas |
|  | PMA-ABIO-05 | Manejo y disposición de material sobrantes ZODME |
|  | PMA-ABIO-06 | Manejo y estabilización de taludes |
|  | PMA-ABIO-07 | Manejo Paisajístico |
|  | PMA-ABIO-08 | Manejo de materiales de construcción |
|  | PMA-ABIO-09 | Manejo de instalaciones temporales |
|  | PMA-ABIO-10 | Manejo de equipos y maquinaria |
|  | PMA-ABIO-11 | Uso Eficiente del Agua |
|  | PMA-ABIO-12 | Manejo de Explosivos |
| Biótico | PMA-BIO-01 | Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote |
|  | PMA-BIO-02 | Manejo de flora |
|  | PMA-BIO-03 | Manejo del aprovechamiento forestal |
|  | PMA-BIO-04 | Conservación de especies vegetales endémicas y/o en alguna categoría de amenaza |
|  | PMA-BIO-05 | Manejo de fauna |
|  | PMA-BIO-06 | Manejo de comunidades hidrobiológicas |
|  | PMA-BIO-07 | Revegetalización de áreas intervenidas |
| Socioeconómico | PMA-SEC-01 | Información y Divulgación |
|  | PMA-SEC-02 | Capacitación, Educación Y Sensibilización A La Comunidad Aledaña Al Proyecto |
|  | PMA-SEC-03 | Apoyo A La Capacidad Institucional |
|  | PMA-SEC-04 | Manejo de Conflictividad |
|  | PMA-SEC-05 | Manejo de la afectación a la infraestructura social |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA SAS, 2024.

        - Costos de la implementación del PMA

TABLA 0-20 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

| PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL | FICHA | FICHA DE MANEJO AMBIENTAL | COSTOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PMA-ABIO-01 | Manejo de aguas de infiltración | $ 50.000.000 |
|  | PMA-ABIO-02 | Manejo de resíduos líquidos domésticos e |  |
|  |  | Industriales | $ 495.000.000 |
|  | PMA-ABIO-03 | Manejo de residuos solidos | $ 426.760.000 |
|  | PMA-ABIO-04 | Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas | $ 30.600.000 |
|  | PMA-ABIO-05 | Manejo y disposición de material sobrantes ZODME | $ 35.281.028 |
| Abiótico | PMA-ABIO-06 | Manejo y estabilización de taludes | $ 12.000.000 |
|  | PMA-ABIO-07 | Manejo Paisajístico |  |
|  | PMA-ABIO-08 | Manejo de materiales de construcción | $ 17.500.000 |
|  | PMA-ABIO-09 | Manejo de instalaciones temporales | $ 10.144.000 |
|  | PMA-ABIO-10 | Manejo de equipos y maquinaria |  |
|  | PMA-ABIO-11 | Uso eficiente del agua | $ 50.000.000 |
|  | PMA-ABIO-12 | Manejo de Explosivos |  |
|  | PMA-BIO-01 | Manejo de remoción de cobertura vegetal y |  |
|  |  | descapote | $ 18.464.000 |
|  | PMA-BIO-02 | Manejo de flora | $ 47.100.000 |
|  | PMA-BIO-03 | Manejo del aprovechamiento forestal | $ 95.950.000 |
| Biótico | PMA-BIO-04 | Conservación de especies vegetales endémicas y/o en alguna categoría de amenaza | $ 83.189.000 |
|  | PMA-BIO-05 | manejo de fauna | $ 32.250.000 |
|  | PMA-BIO-06 | Manejo de comunidades hidrobiológicas | $ 50.081.752 |
|  | PMA-BIO-07 | Revegetalización de áreas intervenidas | $ 82.103.600 |
|  | PMA-SEC-01 | Información y Divulgación | $ 99.000.000 |
|  | PMA-SEC-02 | Capacitación, Educación Y Sensibilización A La |  |
|  |  | Comunidad Aledaña Al Proyecto | $ 58.000.000 |
| Socioeconómico | PMA-SEC-03 | Apoyo A La Capacidad Institucional | $ 90.000.000 |
|  | PMA-SEC-04 | Manejo de Conflictividad | $ 51.000.000 |
|  | PMA-SEC-05 | Manejo de la afectación a la infraestructura |  |
|  |  | social | $ 147.000.000 |
| TOTAL |  |  | $ 1.981.423.380 |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA SAS, 2024.

        - Cronograma de la implementación del PMA

TABLA 0-21 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

| FICHA DE MANEJO AMBIENTAL |  | ETAPAS DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preliminar | Constructiva | Operativa | Desm. Y Abandono |
| PMA-ABIO-01 | Manejo de aguas de infiltración |  |  |  |  |
| PMA-ABIO-02 | Manejo de resíduos líquidos domésticos e Industriales |  |  |  |  |
| PMA-ABIO-03 | Manejo de residuos solidos |  |  |  |  |
| PMA-ABIO-04 | Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas |  |  |  |  |
| PMA-ABIO-05 | Manejo y disposición de material sobrantes ZODME |  |  |  |  |
| PMA-ABIO-06 | Manejo y estabilización de taludes |  |  |  |  |
| PMA-ABIO-07 | Manejo Paisajístico |  |  |  |  |
| PMA-ABIO-08 | Manejo de materiales de construcción |  |  |  |  |
| PMA-ABIO-09 | Manejo de instalaciones temporales |  |  |  |  |
| PMA-ABIO-10 | Manejo de equipos y maquinaria |  |  |  |  |
| PMA-ABIO-11 | Uso Eficiente del Agua |  |  |  |  |
| PMA-ABIO-12 | Manejo de Explosivos |  |  |  |  |
| PMA-BIO-01 | Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote |  |  |  |  |
| PMA-BIO-02 | Manejo de flora |  |  |  |  |
| PMA-BIO-03 | Manejo del aprovechamiento forestal |  |  |  |  |
| PMA-BIO-04 | Conservación de especies vegetales endémicas y/o en alguna categoría de amenaza |  |  |  |  |
| PMA-BIO-05 | Manejo de fauna |  |  |  |  |
| PMA-BIO-06 | Manejo de comunidades hidrobiológicas |  |  |  |  |
| PMA-BIO-07 | Revegetalización de áreas intervenidas |  |  |  |  |
| PMA-SEC-01 | Información y Divulgación |  |  |  |  |
| PMA-SEC-02 | Capacitación, Educación Y Sensibilización A La Comunidad Aledaña Al Proyecto |  |  |  |  |
| PMA-SEC-03 | Apoyo A La Capacidad Institucional |  |  |  |  |
| PMA-SEC-04 | Manejo de Conflictividad |  |  |  |  |
| PMA-SEC-05 | Manejo de la afectación a la infraestructura social |  |  |  |  |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA SAS, 2024.

      - Plan de seguimiento y monitore PSM

Teniendo como base cada uno de los programas de manejo ambiental presentados en el capítulo 10.1 Programas de Manejo Ambiental del presente estudio, se presentan los programas de seguimiento propuestos para cada uno de los componentes abiótico, biótico, y socioeconómico.

La siguiente tabla presenta el conjunto de programas que conforman el Plan de seguimiento y monitoreo - PSM. En síntesis, el Plan de seguimiento y monitoreo - PSM del proyecto enmarca 6 programas de manejo para el medio abiótico, 6 programas de manejo para el medio biótico y 1 programa para el medio socioeconómico.

TABLA 0-22 PROGRAMAS DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

| PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | FICHA | FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO |
| --- | --- | --- |
| Abiótico | PSM-ABIO-01 | Seguimiento y monitoreo de aguas de infiltración |
|  | PSM-ABIO-02 | Seguimiento y monitoreo de manejo paisajístico |
|  | PSM-ABIO-03 | Seguimiento y monitoreo del recurso hídrico |
|  | PSM-ABIO-04 | Seguimiento y monitoreo de material particulado, gases y ruido |
|  | PSM-ABIO-05 | Seguimiento y monitoreo del manejo de residuos sólidos |
|  | PSM-ABIO-06 | Seguimiento y monitoreo de taludes |
| Biótico | PSM-BIO-01 | Seguimiento y monitoreo al manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote |
|  | PSM-BIO-02 | Seguimiento y monitoreo al manejo de flora y fauna |
|  | PSM-BIO-03 | Seguimiento y monitoreo al manejo del aprovechamiento forestal |
|  | PSM-BIO-04 | Seguimiento y monitoreo a la protección y conservación de especies endémicas, amenazadas o en veda |
|  | PSM-BIO-05 | Seguimiento y monitoreo de hidrobiota |
|  | PSM-BIO-06 | Seguimiento y monitoreo al manejo de la revegetalización de áreas intervenidas |
| Socioeconómico | PSM-SEC-01 | Seguimiento al manejo de los impactos sociales del proyecto |

Fuente: GEOESTUDIOS INGENIERIA SAS, 2023.

## Reseña Plan de gestión de riesgo (PGRD)

El PGRD se elabora para las operaciones que se ejecutarán en el área de influencia físico- biótica del proyecto de construcción de bocatoma y obras conexas de la central hidroeléctrica de El Guavio la cual posee una extensión de 128,30 ha.

El marco normativo y regulativo con los que cumple el presente análisis de riesgos comprende las NTC ISO 45001 (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional), NTC ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental), ISO 31000 (Gestión del Riesgo), la Ley 1523/2012 (por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones) y el Decreto reglamentario 2157 de 2017.

El presente estudio se realiza para el proyecto de desarrollo sostenible central hidroeléctrica de El Guavio construcción de bocatoma y obras conexas en las fases Preliminar, Constructiva, Operativa y Posoperativa en donde se tendrán en cuenta principalmente las siguientes operaciones o actividades:

Actividades de socialización, gestión de permisos, replanteo topográfico y demarcación del área que será físicamente intervenida por el proyecto

- Construcción de la nueva bocatoma

- Construcción de pozos verticales, túneles de acceso, cámara de válvulas (obras subterráneas)

- Conformación de dos (2) Zonas de Disposición de Material de Excavación (ZODME)

- Adecuación y conformación de área para la implementación de una concretera y trituradora en el área entre la antigua cantera y el muro de presa

- Adecuación y/o Construcción de vías de acceso

- Adecuación y/o Construcción de sitios de acopio

- Adecuación	del	terreno	(Remoción	de	cobertura	vegetal,	descapote, aprovechamiento forestal, movimientos de tierra, nivelación de terreno, etc.

- Adecuación y/o Construcción de instalaciones provisionales

- Obras civiles del proyecto de construcción de bocatoma y obras conexas (construcción de túneles de acceso, carga, conexión y tomas; pozos de carga; galerías subterráneas; cámaras de válvulas subterráneas)

- Obras electromecánicas para el proyecto

- Operación de la central hidroeléctrica El Guavio

- Operación de las vías de acceso

- Demolición y desmantelamiento final

- Transporte pesado de equipos y herramientas a través de las vías de acceso durante las fases constructiva y posoperativa.

- Transporte de combustible a través de  las vías de  acceso durante las fases constructiva y posoperativa.

- Transporte de personal a través de las vías de acceso durante todas las fases del proyecto

De manera general, también se tendrán en cuenta la siguiente infraestructura y equipos necesarios para el cumplimiento de las operaciones anteriormente mencionadas:

- Maquinaria, equipos y herramienta para construcción, operación o mantenimiento de vías de acceso y demolición de obras civiles

- Maquinaria, equipos y herramienta para construcción, operación o mantenimiento de la bocatoma y sus obras conexas

- Maquinaria, equipos y herramienta para construcción, operación o mantenimiento de obras subterráneas (Túneles, galerías, cámaras, etc.)

- Maquinaria, equipos y herramienta requeridos para la operación y el mantenimiento de la central hidroeléctrica de El Guavio

- Infraestructura (edificios o construcciones temporales), estructuras pertenecientes al proyecto

- Instalaciones mecánicas y eléctricas del proyecto

- Equipo, maquinaria o vehículos involucrados en las operaciones que transitan dentro del Área de Influencia del proyecto

- Otros vehículos que transitan por los alrededores y el Área de Influencia del proyecto

Metodología Plan de gestión del riesgo

A continuación en la Figura 0.21 se presenta la metodología del plan de gestión del riesgo.

## Figura 0-21 Metodología del plan de gestión del riesgo

Fuente: Geoestudios Ingeniería, 2024

En la anterior figura se presenta la metodología aplicada, considerando que el punto de partida es la caracterización ambiental del área de influencia y posteriormente el análisis de riesgos.

## Conocimiento Del Riesgo

TABLA 0-23 ELEMENTOS EXPUESTOS O EN RIESGO PARA TODAS LAS FASES DEL PROYECTO

| TIPO | ELEMENTOS EXPUESTOS O EN RIESGO |
| --- | --- |
| OPERACIONAL Y/O TECNOLÓGICO | Personas/Trabajadores |
|  | Equipos/Maquinaria a instalar o de construcción |
|  | Infraestructura (Túneles, galerías, pozos, cámaras, edificios, etc.) |
|  | Vehículos, maquinaria o equipos involucrados en las operaciones |
|  | Operaciones propias (Fase preliminar) |
|  | Operaciones propias (Fase constructiva) |
|  | Operaciones propias (Fase operativa) |
|  | Operaciones propias (Fase posoperativa) |
| NATURAL Y/O AMBIENTAL | Flora del lugar |
|  | Fauna del lugar |
|  | Cuerpos de agua |
|  | Suelos |
| SOCIOPOLÍTICO Y/O CULTURAL | Personas/Comunidades |
|  | Operaciones o actividades ajenas o vecinas |
|  | Infraestructura ajena (Pública o privada) |

Fuente: Geoestudios Ingeniería SAS – 2024

TABLA 0-24 EVENTOS INICIANTES (APLICA PARA TODAS LAS FASES DEL PROYECTO)

| TIPO | FUENTES - EVENTOS INICIANTES |
| --- | --- |
| OPERACIONAL Y/O TECNOLÓGICO | Fallas en procesos |
|  | Error humano |
|  | Fallas en materiales y/o equipos |
|  | Defectos de diseño y construcción |
|  | Deficiencias en seguridad industrial |
| NATURAL Y/O AMBIENTAL | Actividad sísmica (≥4,0 Richter) |
|  | Movimientos en masa |
|  | Erosión |
|  | Cambio climático (El Niño) |
|  | Cambio climático (La Niña) |
|  | Ceraunismo |
|  | Vientos fuertes |
| SOCIOPOLÍTICO Y/O CULTURAL | Daños ocasionados por terceros de manera NO intensional |
|  | Danos ocasionados por terceros de manera intencional |

Fuente: Geoestudios Ingeniería SAS – 2024

## Reducción Del Riesgo

El análisis de riesgos encontró 112 escenarios, de los cuales 38 escenarios de riesgo requieren de respuestas detalladas, 31 de respuesta general y 43 que no ameritan de inversión de recursos, aunque si supervisión. Éstas pueden ser vistas en la Tabla 10.129, en donde también se pueden apreciar las medidas preventivas y de respuesta que se pueden tomar para cada uno de los eventos amenazantes, de acuerdo con las áreas afectadas.

TABLA 0-25 DISTRIBUCIÓN DEL GRADO DE RIESGO (PROBABILIDAD VS GRAVEDAD)

## Plan de desmantelamiento y abandono

En este capítulo se presenta el conjunto de acciones formuladas para la restauración de las áreas intervenidas por las actividades propias puntuales realizadas para el proyecto asociado, a la construcción de bocatoma y sus obras conexas, estableciendo así, los criterios a tener en cuenta en el manejo ambiental durante las etapas de abandono y restauración final.

Durante esta etapa del proyecto se adelantan las actividades de reconformación del terreno, limpieza final, control de erosión y revegetación. Todas las actividades están dirigidas a recuperar y mejorar las condiciones ambientales de las áreas intervenidas y su área de influencia local, por lo cual, los impactos que se pueden producir sobre los componentes ambientales son de carácter positivo fundamentalmente.

Dentro de las actividades que se contemplan son:

- Desmantelamiento y abandono de las instalaciones de superficie

- Restauración ambiental

  - Demolición, Limpieza y Verificación del Sitio

  - Compactación y Conformación de Áreas

  - Revegetación

  - Limpieza Final del Área

- Uso final del suelo

- Restauración paisajística

- Seguimiento y monitoreo

- Registro fotográfico

- Gestión Social

## Plan de inversión de no menos del 1%

Para el desarrollo de las obras proyectadas para la construcción de la nueva bocatoma y sus obras conexas, se requiere adelantar una solicitud de concesión de aguas superficiales, con la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO.

Sin embargo, para la presenta modificación no se contempla la inversión forzosa de no menos del 1%. Esto soportado en el literal b del Artículo 2.2.9.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015:

“Artículo 2.2.9.3.1.3. De los proyectos sujetos a la inversión de no menos del 1%. Para efectos de la aplicación del presente capítulo se considera que el titular de un proyecto deberá destinar no menos del 1% del total de la inversión, cuando cumpla con la totalidad de las siguientes condiciones:

- Que el agua sea tomada directamente de una fuente natural superficial o subterránea;

- Que el proyecto requiera licencia ambiental;

- Que el proyecto, obra o actividad involucre en cualquiera de las etapas de su ejecución el uso de agua;

- Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad.

Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente capítulo aplica igualmente en los casos de modificación de licencia ambiental, cuando dicha modificación implique el incremento en el uso de agua de una fuente natural o cambio o inclusión de nuevas fuentes hídricas. En estos eventos, la base de liquidación corresponderá a las inversiones adicionales asociadas a dicha modificación.”

Conforme a lo establecido en el parágrafo 1º del Artículo No. 43 de la Ley 99 de 1993, el cual fue reglamentado por el Decreto 1900 de 2006, compilado en el capítulo 3 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1076 de 2015, posteriormente modificado por el Decreto No. 2099 del 22 de diciembre de 2016, Decreto No. 075 del 20 de enero de 2017, Decreto No. 1120 del 29 de junio de 2017 y fomentado con el Artículo No. 321 de la Ley No. 1955 de 2019, las cuales definen las características, aplicabilidad, ámbito geográfico, líneas de inversión, liquidación y demás componentes del plan de inversión forzosa de no menos del 1%, todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales (superficial y/o subterráneo) y que esté sujeto a la obtención de licencia ambiental, deberá destinar al menos el 1% del total de la inversión para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. Acorde con la aplicabilidad definida en el Decreto 075 del 20 de enero de 2017, y demás normas mencionadas, la ANLA establece, que a pesar de que el proyecto

tiene un instrumento de control de PMA y se encuentra en régimen de transición, aplica para la presente modificación el cumplimiento del plan de inversión del 1%, ya que está modificación implica inclusión de nuevas fuentes hídricas, para este caso dos concesiones, una ubicado en el embalse y la otra aguas debajo de la presa, las cuales se describirán más adelante.

En la Tabla 0-26, se presentan los elementos y costos tenidos en cuenta para calcular el valor base, antes de realizar la liquidación según lo definido en el párrafo anterior. Se hace énfasis en que todas las obras se harán en terrenos e inmuebles de propiedad del proyecto Hidroeléctrico del Guavio y por tanto con relación a los requerimientos del evaluador en los literales a) y d)

TABLA 0-26 COSTOS DEL PROYECTO POR ETAPA

| ETAPA | ACTIVIDAD | VALOR ($COP) |
| --- | --- | --- |
| CONSTRUCTIVA | Costo obras civiles (Túnel de acceso, excavaciones, Pozo1, Túnel de toma superior, Túnel de toma inferior, Túnel de acceso a cámara de válvulas, Galería de acceso a túnel de carga 2, Galería de acceso inferior a pozo 1, Túnel de carga 1, Túnel de carga 2, cámara de válvulas, Túnel de acceso y conexión); costo de actividades transversales y pre operativa. | $ 200.136.534.762 |
| Valor base de liquidación |  | $ 200.136.534.762 |
| Valor estimado del 1% antes de liquidación |  | $ 2.001.365.347* |

*Cálculos estimados los cuales será presentados detalladamente una vez se finalice las actividades constructivas y vía seguimiento se actualizará dicha obligación.

Fuente: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., 2023

## Plan de compensación

Para establecer el plan de compensación se identificó inicialmente el área a compensar dada la intervención de las actividades del proyecto.

TABLA 0-27	ÁREA POR COMPENSAR SEGÚN EL ECOSISTEMA AFECTADO

| Ecosistema | Tipo de ecosistema | Área afectada (ha) | Factor de compensación | Área por compensar (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bosque de galería y ripario del Orobioma Subandino Vertiente llanera cordillera oriental | Natural | 0,473393 | 6,25 | 2,95870625 |
| Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino Vertiente llanera cordillera oriental | Natural | 0,200975 | 6,25 | 1,25609375 |
| Tierras desnudas y degradadas del Orobioma Subandino Vertiente llanera cordillera oriental | Transformado | 0,155508 | 1 | 0,155508 |
| Pastos limpios del Orobioma Subandino Vertiente llanera cordillera oriental | Transformado | 0,521085 | 1 | 0,521085 |
| Pastos arbolados del Orobioma Subandino Vertiente llanera cordillera oriental | Transformado | 1,031161 | 1 | 1,031161 |
| Área total | - | 2,715065 | - | 5,922554 |

Donde compensar

Fuente: ENEL COLOMBIA SA. ESP. INGETEC. (2023).

De acuerdo con el anexo 1 (acta de concertación con Corpoguavio) la autoridad regional brindará un listado de predios con potencial de preservación y de interés estratégico para la biodiversidad dado que la Corporación tiene identificadas estas zonas a través de la Resolución 1013 de 2018. Para la identificación preliminar de las áreas potenciales donde podrán implementarse las medidas de compensación, producto de los impactos derivados de las actividades inherentes al desarrollo del proyecto producto de la modificación se tendrá en cuenta la equivalencia ecosistémica en el sentido de dar cumplimiento respecto al bioma Orobioma Subandino Vertiente llanera cordillera oriental, no obstante, se considerará alguno de los siguientes criterios ambientales:

- Áreas ambientales de priorización por Corpoguavio.

- Conectividad Ambiental en términos de fauna y flora silvestre (5.2.1.3.5 numeral de conectividad del presente estudio técnico)

- Ecosistemas estratégicos (5.2.3 numeral de ecosistemas estratégicos del presente estudio técnico)

- POMCA Rio Guavio de 2019

Por lo tanto, se seleccionarán áreas para la compensación que cumplen con mínimo dos

(2) criterios ambientales de los expuestos en este numeral dado que deben ser áreas con atributos ecológicos similares.

# CRONOGRAMA

En la siguiente figura se presenta el cronograma general para el desarrollo y ejecución del proyecto de construcción de bocatoma y obras conexas, que corresponden a las obras subterráneas, como son túneles, galerías de acceso, pozos verticales y cámara de válvulas, entre otros, donde se estima un tiempo de construcción de 855 días, distribuido en dos etapas. La Etapa 1 comprende actividades constructivas sin restricciones en el control del nivel del embalse, mientras que la Etapa 2 abarca actividades constructivas que incluyen el control del nivel del embalse.

## Figura 0-22 Cronograma del proyecto

Fuente: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., 2023

# COSTO DEL PROYECTO

A continuación, se presenta un presupuesto estimado de las actividades diseñadas para la materialización de los diseños. Las cantidades han sido estimadas a partir de herramientas informáticas de acuerdo con cada especialidad y confrontadas por métodos alternativos para validar su consistencia.

El costo estimado de ejecución de las actividades correspondientes a la construcción de la bocatoma y sus obras conexas, tendrá una inversión aproximada de $200.136.534.762 (COP), presupuesto que es presentado en la Tabla 0-28.

TABLA 0-28	PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE EMBALSE GUAVIO |  |  |  | 200.136.534.762 |
| 1 | OBRAS SUBTERRÁNEAS |  |  |  | 79.501.471.453 |
|  | Túnel de acceso superior a pozo 1 |  |  |  | 3.685.575.150 |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 2.787.406.785 |
| 4.1 | Excavación para el Túnel de Acceso superior al Pozo de Carga 1 | m³ | 6.573,63 | 394.699 | 2.594.605.187 |
| 4.16 | Excavación subterránea adicional | m³ | 31,51 | 288.697 | 9.096.842 |
| 4.15 | Excavación para bahía de acceso y nicho de instalaciones eléctricas | m³ | 465,43 | 394.699 | 183.704.756 |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 347.766.975 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 768,28 | 165.339 | 127.026.647 |
| 5.4 | Pernos tipo A2 en excavaciones subterráneas. | m | 34,33 | 252.278 | 8.660.704 |
| 5.7 | Pernos Tipo C en excavaciones subterráneas (diámetro 102 mm) | m | 204,00 | 1.039.606 | 212.079.624 |
| 6 | Arcos de Acero Estructural |  |  |  | 36.930.612 |
| 6.1 | Arcos de acero estructural | t | 2,38 | 15.517.064 | 36.930.612 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 411.579.700 |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 122,71 | 2.682.926 | 329.221.849 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 2.778,23 | 29.644 | 82.357.850 |
| 8 | Inyecciones a Presión y Perforaciones de Drenaje |  |  |  | 16.824.442 |
| 8.3 | Perforación de huecos de drenaje en cualquier dirección desde obras subterráneas. Perforación de huecos hasta 20 m | m | 70,00 | 130.591 | 9.141.370 |
| 8.5 | Tubería para revestimiento y drenaje: Tubería PVC para drenaje de 65 mm de diámetro en excavaciones subterráneas | m | 70,00 | 26.922 | 1.884.540 |
| 8.7 | Perforación de lagrimales en subterráneo | m | 44,47 | 130.392 | 5.798.532 |
| 12 | Instrumentación Geotécnica |  |  |  | 85.066.636 |
| 12.3 | Par de argollas para lectura con extensómetros de cinta en excavaciones subterráneas | Par | 17,00 | 775.212 | 13.178.604 |
| 12.4 | Suministro de extensómetros de cinta | Un | 2,00 | 35.944.016 | 71.888.032 |
|  | Pozo 1 |  |  |  | 8.573.448.887 |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 5.735.983.830 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Excavación para el pozo de carga 1 | m³ | 5.122,81 | 1.105.260 | 5.662.036.981 |
| 4.16 | Excavación subterránea adicional | m³ | 256,14 | 288.697 | 73.946.850 |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 171.360.478 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 950,21 | 165.339 | 157.106.771 |
| 5.4 | Pernos tipo A2 en excavaciones subterráneas. | m | 56,50 | 252.278 | 14.253.707 |
| 6 | Arcos de Acero Estructural |  |  |  | 35.999.588 |
| 6.1 | Arcos de acero estructural | t | 2,32 | 15.517.064 | 35.999.588 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 616.041.820 |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 198,14 | 2.682.926 | 531.594.958 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 2.848,70 | 29.644 | 84.446.863 |
| 8 | Inyecciones a Presión y Perforaciones de Drenaje |  |  |  | 75.738.033 |
| 8.1 | Perforación de huecos desde excavaciones subterráneas para inyección en cualquier dirección: Perforación de huecos con profundidades hasta 30 m | m | 392,00 | 138.217 | 54.181.064 |
| 8.9 | Inyección a presión | sacos de 0.5 kN (50 kg) | 588,00 | 1.325 | 779.100 |
| 8.10 | Conexiones para inyecciones desde obras subterráneas | un | 56,00 | 178.119 | 9.974.664 |
| 8.12 | Suministro de superplastificante | kg | 294,00 | 7.352 | 2.161.488 |
| 8.13 | Arena para inyecciones | t | 17,64 | 52.247 | 921.637 |
| 8.11 | Ensayos con agua a presión | Hora | 3,00 | 2.573.360 | 7.720.080 |
| 9 | Concreto Convencional |  |  |  | 1.729.695.689 |
| 9.2 | Concreto clase K para revestimiento de los pozos de carga 1 y 2 | m³ | 852,37 | 2.029.278 | 1.729.695.689 |
| 11 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 194.675.632 |
| 11.1 | Acero de refuerzo Grado 60 - fy=420 Mpa | Kg | 19.481,20 | 9.993 | 194.675.632 |
| 12 | Instrumentación Geotécnica |  |  |  | 13.953.816 |
| 12.3 | Par de argollas para lectura con extensómetros de cinta en excavaciones subterráneas | Par | 18,00 | 775.212 | 13.953.816 |
|  | Túnel de toma superior |  |  |  | 339.611.841 |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 194.086.629 |
| 4.3 | Excavación del túnel de toma superior | m³ | 621,28 | 312.398 | 194.086.629 |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 10.404.783 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 62,93 | 165.339 | 10.404.783 |
| 6 | Arcos de Acero Estructural |  |  |  | 0 |
| 6.1 | Arcos de acero estructural | t | 0,00 | 15.517.064 | 0 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 31.437.483 |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 9,41 | 2.682.926 | 25.246.334 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 208,85 | 29.644 | 6.191.149 |
| 9 | Concreto Convencional |  |  |  | 103.682.945 |
| 9.1 | Concreto clase K para revestimiento de los túneles de toma | m³ | 68,79 | 1.230.431 | 84.641.348 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6 | Concreto clase K para la solera de los túneles | m³ | 18,17 | 1.047.969 | 19.041.597 |
|  | Túnel de toma inferior |  |  |  | 9.541.674.498 |
| 3 | Excavaciones en Corte Abierto |  |  |  | 446.156.787 |
| 3.1 | Excavación para los portales | m³ | 7.747,48 | 56.642 | 438.832.762 |
| 3.2 | Excavaciones misceláneas | m³ | 15,49 | 41.985 | 650.348 |
| 3.3 | Remoción de derrumbes | m³ | 77,47 | 25.518 | 1.976.879 |
| 3.4 | Remoción de materiales inestables por fuera de los límites de excavación | m³ | 77,47 | 38.831 | 3.008.238 |
| 3.5 | Excavaciones adicionales | m³ | 38,74 | 43.587 | 1.688.560 |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 2.387.028.502 |
| 4.2 | Excavación del túnel de toma Inferior | m³ | 7.612,77 | 312.202 | 2.376.722.020 |
| 4.16 | Excavación subterránea adicional | m³ | 35,70 | 288.697 | 10.306.483 |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 1.091.371.274 |
| 5.1 | Pernos tipo A1 en excavaciones en corte abierto y en superficies naturales del terreno | m | 204,00 | 161.293 | 32.903.772 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 1.062,83 | 165.339 | 175.727.249 |
| 5.3 | Pernos tipo A2 en excavaciones en corte abierto y en superficies naturales del terreno. | m | 1.440,00 | 248.071 | 357.222.240 |
| 5.4 | Pernos tipo A2 en excavaciones subterráneas. | m | 45,14 | 252.278 | 11.387.829 |
| 5.5 | Pernos Tipo B en excavaciones subterráneas. | m | 216,00 | 474.288 | 102.446.208 |
| 5.7 | Pernos Tipo C en excavaciones subterráneas (diámetro 102 mm) | m | 396,00 | 1.039.606 | 411.683.976 |
| 6 | Arcos de Acero Estructural |  |  |  | 67.809.570 |
| 6.1 | Arcos de acero estructural | t | 4,37 | 15.517.064 | 67.809.570 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 756.459.251 |
| 7.1 | Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles | m³ | 130,39 | 2.346.225 | 305.924.278 |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 132,62 | 2.682.926 | 355.809.646 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 3.195,43 | 29.644 | 94.725.327 |
| 8 | Inyecciones a Presión y Perforaciones de Drenaje |  |  |  | 44.054.190 |
| 8.4 | Perforación de huecos de drenaje desde la superficie en cualquier dirección: Longitud perforada hasta 20 m | m | 290,00 | 125.673 | 36.445.170 |
| 8.6 | Tubería para revestimiento y drenaje: Tubería PVC para drenaje de 65 mm de diámetro en la superficie | m | 290,00 | 26.238 | 7.609.020 |
| 9 | Concreto Convencional |  |  |  | 1.703.778.164 |
| 9.1 | Concreto clase K para revestimiento de los túneles de toma | m³ | 766,53 | 1.230.431 | 943.162.274 |
| 9.6 | Concreto clase K para la solera de los túneles | m³ | 208,38 | 1.047.969 | 218.375.780 |
| 9.11 | Concreto clase E para transición de Bocatoma en túnel de toma | m³ | 308,25 | 1.759.092 | 542.240.109 |
| 11 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 150.162.224 |
| 11.1 | Acero de refuerzo Grado 60 - fy=420 Mpa | Kg | 12.329,86 | 9.993 | 123.212.291 |
| 11.2 | Malla electrosoldada (Diámetro de varilla 4 mm, en cuadrícula de 15x15 cm) | m² | 1.434,27 | 18.790 | 26.949.933 |
| 12 | Instrumentación Geotécnica |  |  |  | 298.172.536 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Mojones de referencia para el control de movimientos | Un | 16,00 | 852.734 | 13.643.744 |
| 12.3 | Par de argollas para lectura con extensómetros de cinta en excavaciones subterráneas | Par | 16,00 | 775.212 | 12.403.392 |
| 12.5 | Celdas de carga para tendones | Un | 10,00 | 27.212.540 | 272.125.400 |
| 13 | Tendones de Anclaje |  |  |  | 2.596.682.000 |
| 13.2 | Tendones de anclaje en excavaciones superficiales o en superficies naturales | t - m | 180.200,00 | 14.410 | 2.596.682.000 |
|  | Túnel de acceso a cámara de válvulas |  |  |  | 15.084.806.417 |
| 3 | Excavaciones en Corte Abierto |  |  |  | 41.421.079 |
| 3.1 | Excavación para los portales | m³ | 715,00 | 56.642 | 40.499.030 |
| 3.2 | Excavaciones misceláneas | m³ | 3,58 | 41.985 | 150.306 |
| 3.3 | Remoción de derrumbes | m³ | 7,15 | 25.518 | 182.454 |
| 3.4 | Remoción de materiales inestables por fuera de los límites de excavación | m³ | 7,15 | 38.831 | 277.642 |
| 3.5 | Excavaciones adicionales | m³ | 7,15 | 43.587 | 311.647 |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 10.745.703.158 |
| 4.8 | Excavación para el Túnel de Acceso a Cámara de Válvulas | m³ | 33.894,26 | 315.218 | 10.684.080.849 |
| 4.16 | Excavación subterránea adicional | m³ | 203,37 | 288.697 | 58.712.309 |
| 4.17 | Perforación de huecos piloto entre 20 m y 30 m de longitud | m | 30,00 | 97.000 | 2.910.000 |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 1.151.550.603 |
| 5.1 | Pernos tipo A1 en excavaciones en corte abierto y en superficies naturales del terreno | m | 132,00 | 161.293 | 21.290.676 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 4.108,11 | 165.339 | 679.230.799 |
| 5.4 | Pernos tipo A2 en excavaciones subterráneas. | m | 205,41 | 252.278 | 51.820.424 |
| 5.7 | Pernos Tipo C en excavaciones subterráneas (diámetro 102 mm) | m | 384,00 | 1.039.606 | 399.208.704 |
| 6 | Arcos de Acero Estructural |  |  |  | 146.170.743 |
| 6.1 | Arcos de acero estructural | t | 9,42 | 15.517.064 | 146.170.743 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 1.628.331.160 |
| 7.1 | Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles | m³ | 20,22 | 2.346.225 | 47.440.670 |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 463,06 | 2.682.926 | 1.242.355.714 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 11.420,01 | 29.644 | 338.534.776 |
| 8 | Inyecciones a Presión y Perforaciones de Drenaje |  |  |  | 26.864.365 |
| 8.3 | Perforación de huecos de drenaje en cualquier dirección desde obras subterráneas. Perforación de huecos hasta 20 m | m | 60,00 | 130.591 | 7.835.460 |
| 8.4 | Perforación de huecos de drenaje desde la superficie en cualquier dirección: Longitud perforada hasta 20 m | m | 55,00 | 125.673 | 6.912.015 |
| 8.5 | Tubería para revestimiento y drenaje: Tubería PVC para drenaje de 65 mm de diámetro en excavaciones subterráneas | m | 60,00 | 26.922 | 1.615.320 |
| 8.6 | Tubería para revestimiento y drenaje: Tubería PVC para drenaje de 65 mm de diámetro en la superficie | m | 55,00 | 26.238 | 1.443.090 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7 | Perforación de lagrimales en subterráneo | m | 30,00 | 130.392 | 3.911.760 |
| 8.11 | Ensayos con agua a presión | Hora | 2,00 | 2.573.360 | 5.146.720 |
| 9 | Concreto Convencional |  |  |  | 1.308.027.134 |
| 9.9 | Concreto para pavimento del túnel de acceso a cámara de válvulas | m³ | 950,92 | 1.140.941 | 1.084.943.616 |
| 9.10 | Concreto clase L para canales, cunetas y obras de drenaje | m³ | 168,04 | 1.327.562 | 223.083.518 |
| 11 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 4.179.272 |
| 11.2 | Malla electrosoldada (Diámetro de varilla 4 mm, en cuadrícula de 15x15 cm) | m² | 222,42 | 18.790 | 4.179.272 |
| 12 | Instrumentación Geotécnica |  |  |  | 32.558.904 |
| 12.3 | Par de argollas para lectura con extensómetros de cinta en excavaciones subterráneas | Par | 42,00 | 775.212 | 32.558.904 |
|  | Galería de acceso a túnel de carga 2 |  |  |  | 2.169.496.967 |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 883.885.789 |
| 4.10 | Excavación para la galería de acceso al túnel de Carga 2. | m³ | 2.234,29 | 394.157 | 880.661.044 |
| 4.16 | Excavación subterránea adicional | m³ | 11,17 | 288.697 | 3.224.745 |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 48.472.717 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 272,39 | 165.339 | 45.036.690 |
| 5.4 | Pernos tipo A2 en excavaciones subterráneas. | m | 13,62 | 252.278 | 3.436.026 |
| 6 | Arcos de Acero Estructural |  |  |  | 13.034.334 |
| 6.1 | Arcos de acero estructural | t | 0,84 | 15.517.064 | 13.034.334 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 145.934.043 |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 43,51 | 2.682.926 | 116.734.110 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 985,02 | 29.644 | 29.199.933 |
| 8 | Inyecciones a Presión y Perforaciones de Drenaje |  |  |  | 72.668.946 |
| 8.1 | Perforación de huecos desde excavaciones subterráneas para inyección en cualquier dirección: Perforación de huecos con profundidades hasta 30 m | m | 384,00 | 138.217 | 53.075.328 |
| 8.3 | Perforación de huecos de drenaje en cualquier dirección desde obras subterráneas. Perforación de huecos hasta 20 m | m | 30,00 | 130.591 | 3.917.730 |
| 8.5 | Tubería para revestimiento y drenaje: Tubería PVC para drenaje de 65 mm de diámetro en excavaciones subterráneas | m | 30,00 | 26.922 | 807.660 |
| 8.7 | Perforación de lagrimales en subterráneo | m | 23,65 | 130.392 | 3.083.771 |
| 8.9 | Inyección a presión | sacos de 0.5 kN (50 kg) | 384,00 | 1.325 | 508.800 |
| 8.10 | Conexiones para inyecciones desde obras subterráneas | un | 52,00 | 178.119 | 9.262.188 |
| 8.12 | Suministro de superplastificante | kg | 192,00 | 7.352 | 1.411.584 |
| 8.13 | Arena para inyecciones | t | 11,52 | 52.247 | 601.885 |
| 9 | Concreto Convencional |  |  |  | 646.395.056 |
| 9.7 | Concreto clase J para los tapones | m³ | 522,60 | 1.236.883 | 646.395.056 |
| 11 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 324.772.500 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Acero de refuerzo Grado 60 - fy=420 Mpa | Kg | 32.500,00 | 9.993 | 324.772.500 |
| 12 | Instrumentación Geotécnica |  |  |  | 34.333.582 |
| 12.3 | Par de argollas para lectura con extensómetros de cinta en excavaciones subterráneas | Par | 6,00 | 775.212 | 4.651.272 |
| 12.2 | Piezómetros manométricos | m | 70,00 | 424.033 | 29.682.310 |
|  | Galería de acceso inferior a pozo 1 |  |  |  | 2.542.830.388 |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 918.678.696 |
| 4.9 | Excavación para la galería de Acceso inferior al Pozo de Carga 1 | m³ | 2.322,87 | 394.050 | 915.326.924 |
| 4.16 | Excavación subterránea adicional | m³ | 11,61 | 288.697 | 3.351.772 |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 50.394.608 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 283,19 | 165.339 | 46.822.351 |
| 5.4 | Pernos tipo A2 en excavaciones subterráneas. | m | 14,16 | 252.278 | 3.572.256 |
| 6 | Arcos de Acero Estructural |  |  |  | 13.655.016 |
| 6.1 | Arcos de acero estructural | t | 0,88 | 15.517.064 | 13.655.016 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 151.706.274 |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 45,23 | 2.682.926 | 121.348.743 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 1.024,07 | 29.644 | 30.357.531 |
| 8 | Inyecciones a Presión y Perforaciones de Drenaje |  |  |  | 77.959.827 |
| 8.1 | Perforación de huecos desde excavaciones subterráneas para inyección en cualquier dirección: Perforación de huecos con profundidades hasta 30 m | m | 432,00 | 138.217 | 59.709.744 |
| 8.3 | Perforación de huecos de drenaje en cualquier dirección desde obras subterráneas. Perforación de huecos hasta 20 m | m | 30,00 | 130.591 | 3.917.730 |
| 8.5 | Tubería para revestimiento y drenaje: Tubería PVC para drenaje de 65 mm de diámetro en excavaciones subterráneas | m | 30,00 | 26.922 | 807.660 |
| 8.7 | Perforación de lagrimales en subterráneo | m | 0,00 | 130.392 | 0 |
| 8.9 | Inyección a presión | sacos de 0.5 kN (50 kg) | 432,00 | 1.325 | 572.400 |
| 8.10 | Conexiones para inyecciones desde obras subterráneas | un | 60,00 | 178.119 | 10.687.140 |
| 8.12 | Suministro de superplastificante | kg | 216,00 | 7.352 | 1.588.032 |
| 8.13 | Arena para inyecciones | t | 12,96 | 52.247 | 677.121 |
| 9 | Concreto Convencional |  |  |  | 893.932.451 |
| 9.7 | Concreto clase J para los tapones | m³ | 722,73 | 1.236.883 | 893.932.451 |
| 11 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 400.049.769 |
| 11.1 | Acero de refuerzo Grado 60 - fy=420 Mpa | Kg | 40.033,00 | 9.993 | 400.049.769 |
| 12 | Instrumentación Geotécnica |  |  |  | 36.453.747 |
| 12.3 | Par de argollas para lectura con extensómetros de cinta en excavaciones subterráneas | Par | 6,00 | 775.212 | 4.651.272 |
| 12.2 | Piezómetros manométricos | m | 75,00 | 424.033 | 31.802.475 |
|  | Túnel de carga 1 |  |  |  | 2.226.326.199 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 436.298.951 |
| 4.4 | Excavación para el túnel de carga 1 | m³ | 1.393,49 | 311.654 | 434.286.732 |
| 4.16 | Excavación subterránea adicional | m³ | 6,97 | 288.697 | 2.012.218 |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 29.542.456 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 167,86 | 165.339 | 27.753.805 |
| 5.4 | Pernos tipo A2 en excavaciones subterráneas. | m | 7,09 | 252.278 | 1.788.651 |
| 6 | Arcos de Acero Estructural |  |  |  | 7.293.020 |
| 6.1 | Arcos de acero estructural | t | 0,47 | 15.517.064 | 7.293.020 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 82.646.574 |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 24,64 | 2.682.926 | 66.107.297 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 557,93 | 29.644 | 16.539.277 |
| 8 | Inyecciones a Presión y Perforaciones de Drenaje |  |  |  | 28.648.892 |
| 8.1 | Perforación de huecos desde excavaciones subterráneas para inyección en cualquier dirección: Perforación de huecos con profundidades hasta 30 m | m | 180,00 | 138.217 | 24.879.060 |
| 8.9 | Inyección a presión | sacos de 0.5 kN (50 kg) | 270,00 | 1.325 | 357.750 |
| 8.10 | Conexiones para inyecciones desde obras subterráneas | un | 12,00 | 178.119 | 2.137.428 |
| 8.12 | Suministro de superplastificante | kg | 135,00 | 7.352 | 992.520 |
| 8.13 | Arena para inyecciones | t | 5,40 | 52.247 | 282.134 |
| 9 | Concreto Convencional |  |  |  | 1.551.585.104 |
| 9.3 | Concreto clase K para los codos de los túneles de carga | m³ | 438,98 | 2.541.774 | 1.115.787.951 |
| 9.4 | Concreto clase K auto compactable alrededor de blindajes | m³ | 322,59 | 1.350.932 | 435.797.154 |
| 11 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 87.985.567 |
| 11.1 | Acero de refuerzo Grado 60 - fy=420 Mpa | Kg | 8.804,72 | 9.993 | 87.985.567 |
| 12 | Instrumentación Geotécnica |  |  |  | 2.325.636 |
| 12.3 | Par de argollas para lectura con extensómetros de cinta en excavaciones subterráneas | Par | 3,00 | 775.212 | 2.325.636 |
|  | Túnel de carga 2 |  |  |  | 2.619.335.722 |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 470.424.431 |
| 4.5 | Excavación para el túnel de carga 2 | m³ | 1.520,49 | 307.947 | 468.230.334 |
| 4.16 | Excavación subterránea adicional | m³ | 7,60 | 288.697 | 2.194.097 |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 31.295.973 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 177,84 | 165.339 | 29.403.888 |
| 5.4 | Pernos tipo A2 en excavaciones subterráneas. | m | 7,50 | 252.278 | 1.892.085 |
| 6 | Arcos de Acero Estructural |  |  |  | 7.603.361 |
| 6.1 | Arcos de acero estructural | t | 0,49 | 15.517.064 | 7.603.361 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 86.336.521 |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 25,74 | 2.682.926 | 69.058.515 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 582,85 | 29.644 | 17.278.005 |
| 8 | Inyecciones a Presión y Perforaciones de Drenaje |  |  |  | 28.648.892 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Perforación de huecos desde excavaciones subterráneas para inyección en cualquier dirección: Perforación de huecos con profundidades hasta 30 m | m | 180,00 | 138.217 | 24.879.060 |
| 8.9 | Inyección a presión | sacos de 0.5 kN (50 kg) | 270,00 | 1.325 | 357.750 |
| 8.10 | Conexiones para inyecciones desde obras subterráneas | un | 12,00 | 178.119 | 2.137.428 |
| 8.12 | Suministro de superplastificante | kg | 135,00 | 7.352 | 992.520 |
| 8.13 | Arena para inyecciones | t | 5,40 | 52.247 | 282.134 |
| 9 | Concreto Convencional |  |  |  | 1.904.715.341 |
| 9.3 | Concreto clase K para los codos de los túneles de carga | m³ | 571,74 | 2.541.774 | 1.453.233.867 |
| 9.4 | Concreto clase K auto compactable alrededor de blindajes | m³ | 334,20 | 1.350.932 | 451.481.474 |
| 11 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 87.985.567 |
| 11.1 | Acero de refuerzo Grado 60 - fy=420 Mpa | Kg | 8.804,72 | 9.993 | 87.985.567 |
| 12 | Instrumentación Geotécnica |  |  |  | 2.325.636 |
| 12.3 | Par de argollas para lectura con extensómetros de cinta en excavaciones subterráneas | Par | 3,00 | 775.212 | 2.325.636 |
|  | Cámara de válvulas |  |  |  | 6.612.369.275 |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 3.801.177.101 |
| 4.11 | Excavación para la cámara de válvulas | m³ | 14.206,96 | 266.114 | 3.780.670.953 |
| 4.16 | Excavación subterránea adicional | m³ | 71,03 | 288.697 | 20.506.148 |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 1.194.575.169 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 6.893,20 | 165.339 | 1.139.714.795 |
| 5.4 | Pernos tipo A2 en excavaciones subterráneas. | m | 217,46 | 252.278 | 54.860.374 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 1.008.405.173 |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 282,29 | 2.682.926 | 757.363.181 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 8.468,56 | 29.644 | 251.041.993 |
| 8 | Inyecciones a Presión y Perforaciones de Drenaje |  |  |  | 275.531.551 |
| 8.1 | Perforación de huecos desde excavaciones subterráneas para inyección en cualquier dirección: Perforación de huecos con profundidades hasta 30 m | m | 1.696,00 | 138.217 | 234.416.032 |
| 8.9 | Inyección a presión | sacos de 0.5 kN (50 kg) | 2.544,00 | 1.325 | 3.370.800 |
| 8.10 | Conexiones para inyecciones desde obras subterráneas | un | 148,00 | 178.119 | 26.361.612 |
| 8.12 | Suministro de superplastificante | kg | 1.272,00 | 7.352 | 9.351.744 |
| 8.13 | Arena para inyecciones | t | 38,88 | 52.247 | 2.031.363 |
| 9 | Concreto Convencional |  |  |  | 121.354.810 |
| 9.6 | Concreto clase K para la solera de los túneles | m³ | 115,80 | 1.047.969 | 121.354.810 |
| 12 | Instrumentación Geotécnica |  |  |  | 38.162.970 |
| 12.2 | Piezómetros manométricos | m | 90,00 | 424.033 | 38.162.970 |
| 13 | Tendones de Anclaje |  |  |  | 173.162.500 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Tendones de anclaje en excavaciones subterráneas | t - m | 12.500,00 | 13.853 | 173.162.500 |
|  | Pozo 2 |  |  |  | 4.249.024.331 |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 2.591.026.659 |
| 4.7 | Excavación para el pozo de carga 2 | m³ | 2.369,97 | 1.078.839 | 2.556.816.065 |
| 4.16 | Excavación subterránea adicional | m³ | 118,50 | 288.697 | 34.210.595 |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 76.116.553 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 422,16 | 165.339 | 69.799.512 |
| 5.4 | Pernos tipo A2 en excavaciones subterráneas. | m | 25,04 | 252.278 | 6.317.041 |
| 6 | Arcos de Acero Estructural |  |  |  | 16.137.747 |
| 6.1 | Arcos de acero estructural | t | 1,04 | 15.517.064 | 16.137.747 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 277.060.172 |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 89,11 | 2.682.926 | 239.075.536 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 1.281,36 | 29.644 | 37.984.636 |
| 8 | Inyecciones a Presión y Perforaciones de Drenaje |  |  |  | 142.157.824 |
| 8.1 | Perforación de huecos desde excavaciones subterráneas para inyección en cualquier dirección: Perforación de huecos con profundidades hasta 30 m | m | 768,00 | 138.217 | 106.150.656 |
| 8.3 | Perforación de huecos de drenaje en cualquier dirección desde obras subterráneas. Perforación de huecos hasta 20 m | m | 72,00 | 130.591 | 9.402.552 |
| 8.5 | Tubería para revestimiento y drenaje: Tubería PVC para drenaje de 65 mm de diámetro en excavaciones subterráneas | m | 72,00 | 26.922 | 1.938.384 |
| 8.9 | Inyección a presión | sacos de 0.5 kN (50 kg) | 1.152,00 | 1.325 | 1.526.400 |
| 8.10 | Conexiones para inyecciones desde obras subterráneas | un | 96,00 | 178.119 | 17.099.424 |
| 8.12 | Suministro de superplastificante | kg | 576,00 | 7.352 | 4.234.752 |
| 8.13 | Arena para inyecciones | t | 34,56 | 52.247 | 1.805.656 |
| 9 | Concreto Convencional |  |  |  | 824.678.286 |
| 9.2 | Concreto clase K para revestimiento de los pozos de carga 1 y 2 | m³ | 406,39 | 2.029.278 | 824.678.286 |
| 11 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 315.645.393 |
| 11.1 | Acero de refuerzo Grado 60 - fy=420 Mpa | Kg | 31.586,65 | 9.993 | 315.645.393 |
| 12 | Instrumentación Geotécnica |  |  |  | 6.201.696 |
| 12.3 | Par de argollas para lectura con extensómetros de cinta en excavaciones subterráneas | Par | 8,00 | 775.212 | 6.201.696 |
|  | Túnel de acceso a pozo 2 |  |  |  | 11.862.594.468 |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 7.927.447.706 |
| 4.13 | Excavación del Túnel de acceso a Pozo 2 y al Túnel de Conexión | m³ | 19.985,34 | 395.074 | 7.895.688.215 |
| 4.16 | Excavación subterránea adicional | m³ | 99,93 | 288.697 | 28.849.491 |
| 4.17 | Perforación de huecos piloto entre 20 m y 30 m de longitud | m | 30,00 | 97.000 | 2.910.000 |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 430.495.620 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 2.436,50 | 165.339 | 402.848.474 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Pernos tipo A2 en excavaciones subterráneas. | m | 109,59 | 252.278 | 27.647.146 |
| 6 | Arcos de Acero Estructural |  |  |  | 117.153.833 |
| 6.1 | Arcos de acero estructural | t | 7,55 | 15.517.064 | 117.153.833 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 1.305.247.415 |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 389,15 | 2.682.926 | 1.044.060.653 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 8.810,78 | 29.644 | 261.186.762 |
| 8 | Inyecciones a Presión y Perforaciones de Drenaje |  |  |  | 177.287.733 |
| 8.1 | Perforación de huecos desde excavaciones subterráneas para inyección en cualquier dirección: Perforación de huecos con profundidades hasta 30 m | m | 777,33 | 138.217 | 107.440.221 |
| 8.3 | Perforación de huecos de drenaje en cualquier dirección desde obras subterráneas. Perforación de huecos hasta 20 m | m | 155,00 | 130.591 | 20.241.605 |
| 8.5 | Tubería para revestimiento y drenaje: Tubería PVC para drenaje de 65 mm de diámetro en excavaciones subterráneas | m | 155,00 | 26.922 | 4.172.910 |
| 8.7 | Perforación de lagrimales en subterráneo | m | 141,02 | 130.392 | 18.387.880 |
| 8.9 | Inyección a presión | sacos de 0.5 kN (50 kg) | 777,33 | 1.325 | 1.029.962 |
| 8.10 | Conexiones para inyecciones desde obras subterráneas | un | 86,67 | 178.119 | 15.437.574 |
| 8.12 | Suministro de superplastificante | kg | 388,67 | 7.352 | 2.857.502 |
| 8.13 | Arena para inyecciones | t | 0,00 | 52.247 | 0 |
| 8.11 | Ensayos con agua a presión | Hora | 3,00 | 2.573.360 | 7.720.080 |
| 9 | Concreto Convencional |  |  |  | 1.227.037.411 |
| 9.7 | Concreto clase J para los tapones | m³ | 992,04 | 1.236.883 | 1.227.037.411 |
| 11 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 605.605.779 |
| 11.1 | Acero de refuerzo Grado 60 - fy=420 Mpa | Kg | 60.603,00 | 9.993 | 605.605.779 |
| 12 | Instrumentación Geotécnica |  |  |  | 72.318.970 |
| 12.3 | Par de argollas para lectura con extensómetros de cinta en excavaciones subterráneas | Par | 55,00 | 775.212 | 42.636.660 |
| 12.2 | Piezómetros manométricos | m | 70,00 | 424.033 | 29.682.310 |
|  | Túnel de conexión |  |  |  | 5.565.790.874 |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 1.533.119.557 |
| 4.14 | Excavación del Túnel de Conexión | m³ | 5.270,69 | 288.697 | 1.521.632.391 |
| 4.16 | Excavación subterránea adicional | m³ | 26,35 | 288.697 | 7.607.166 |
| 4.17 | Perforación de huecos piloto entre 20 m y 30 m de longitud | m | 40,00 | 97.000 | 3.880.000 |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 120.557.775 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 689,56 | 165.339 | 114.011.161 |
| 5.4 | Pernos tipo A2 en excavaciones subterráneas. | m | 25,95 | 252.278 | 6.546.614 |
| 6 | Arcos de Acero Estructural |  |  |  | 23.120.425 |
| 6.1 | Arcos de acero estructural | t | 1,49 | 15.517.064 | 23.120.425 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 753.610.172 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 222,05 | 2.682.926 | 595.743.718 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 5.325,41 | 29.644 | 157.866.454 |
| 8 | Inyecciones a Presión y Perforaciones de Drenaje |  |  |  | 217.387.360 |
| 8.1 | Perforación de huecos desde excavaciones subterráneas para inyección en cualquier dirección: Perforación de huecos con profundidades hasta 30 m | m | 1.024,00 | 138.217 | 141.534.208 |
| 8.2 | Perforación de huecos para exploración, para chequeo y para piezómetros de 76 mm de diámetro ó NQ en cualquier dirección | m | 60,00 | 153.651 | 9.219.060 |
| 8.3 | Perforación de huecos de drenaje en cualquier dirección desde obras subterráneas. Perforación de huecos hasta 20 m | m | 111,60 | 130.591 | 14.573.956 |
| 8.4 | Perforación de huecos de drenaje desde la superficie en cualquier dirección: Longitud perforada hasta 20 m | m | 111,60 | 125.673 | 14.025.107 |
| 8.9 | Inyección a presión | sacos de 0.5 kN (50 kg) | 1.536,00 | 1.325 | 2.035.200 |
| 8.10 | Conexiones para inyecciones desde obras subterráneas | un | 128,00 | 178.119 | 22.799.232 |
| 8.12 | Suministro de superplastificante | kg | 768,00 | 7.352 | 5.646.336 |
| 8.13 | Arena para inyecciones | t | 46,08 | 52.247 | 2.407.542 |
| 8.11 | Ensayos con agua a presión | Hora | 2,00 | 2.573.360 | 5.146.720 |
| 9 | Concreto Convencional |  |  |  | 2.191.681.064 |
| 9.3 | Concreto clase K para los codos de los túneles de carga | m³ | 556,73 | 2.541.774 | 1.415.081.839 |
| 9.5 | Concreto clase K para revestimiento del túnel de conexión | m³ | 270,71 | 1.687.457 | 456.811.484 |
| 9.6 | Concreto clase K para la solera de los túneles | m³ | 305,15 | 1.047.969 | 319.787.740 |
| 11 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 693.895.633 |
| 11.1 | Acero de refuerzo Grado 60 - fy=420 Mpa | Kg | 69.438,17 | 9.993 | 693.895.633 |
| 12 | Instrumentación Geotécnica |  |  |  | 32.418.888 |
| 12.3 | Par de argollas para lectura con extensómetros de cinta en excavaciones subterráneas | Par | 9,00 | 775.212 | 6.976.908 |
| 12.2 | Piezómetros manométricos | m | 60,00 | 424.033 | 25.441.980 |
|  | Túnel de acceso a cantera |  |  |  | 4.428.586.437 |
| 3 | Excavaciones en Corte Abierto |  |  |  | 7.415.204 |
| 3.1 | Excavación para los portales | m³ | 128,00 | 56.642 | 7.250.176 |
| 3.2 | Excavaciones misceláneas | m³ | 0,64 | 41.985 | 26.870 |
| 3.3 | Remoción de derrumbes | m³ | 1,28 | 25.518 | 32.663 |
| 3.4 | Remoción de materiales inestables por fuera de los límites de excavación | m³ | 1,28 | 38.831 | 49.704 |
| 3.5 | Excavaciones adicionales | m³ | 1,28 | 43.587 | 55.791 |
| 4 | Excavaciones Subterráneas |  |  |  | 3.183.907.985 |
| 4.12 | Excavación para el Túnel de Acceso a Cantera Batatas | m³ | 7.844,47 | 404.147 | 3.170.319.017 |
| 4.16 | Excavación subterránea adicional | m³ | 47,07 | 288.697 | 13.588.968 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pernos y Barras de Anclaje |  |  |  | 546.395.190 |
| 5.1 | Pernos tipo A1 en excavaciones en corte abierto y en superficies naturales del terreno | m | 48,00 | 161.293 | 7.742.064 |
| 5.2 | Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas | m | 1.484,65 | 165.339 | 245.470.546 |
| 5.4 | Pernos tipo A2 en excavaciones subterráneas. | m | 74,23 | 252.278 | 18.726.596 |
| 5.7 | Pernos Tipo C en excavaciones subterráneas (diámetro 102 mm) | m | 264,00 | 1.039.606 | 274.455.984 |
| 6 | Arcos de Acero Estructural |  |  |  | 45.154.656 |
| 6.1 | Arcos de acero estructural | t | 2,91 | 15.517.064 | 45.154.656 |
| 7 | Concreto Lanzado |  |  |  | 615.572.309 |
| 7.1 | Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles | m³ | 8,30 | 2.346.225 | 19.473.668 |
| 7.2 | Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cámara | m³ | 172,20 | 2.682.926 | 461.999.857 |
| 7.3 | Fibra de Acero | kg | 4.523,64 | 29.644 | 134.098.784 |
| 8 | Inyecciones a Presión y Perforaciones de Drenaje |  |  |  | 12.921.325 |
| 8.3 | Perforación de huecos de drenaje en cualquier dirección desde obras subterráneas. Perforación de huecos hasta 20 m | m | 40,00 | 130.591 | 5.223.640 |
| 8.4 | Perforación de huecos de drenaje desde la superficie en cualquier dirección: Longitud perforada hasta 20 m | m | 35,00 | 125.673 | 4.398.555 |
| 8.5 | Tubería para revestimiento y drenaje: Tubería PVC para drenaje de 65 mm de diámetro en excavaciones subterráneas | m | 40,00 | 26.922 | 1.076.880 |
| 8.6 | Tubería para revestimiento y drenaje: Tubería PVC para drenaje de 65 mm de diámetro en la superficie | m | 35,00 | 26.238 | 918.330 |
| 8.7 | Perforación de lagrimales en subterráneo | m | 10,00 | 130.392 | 1.303.920 |
| 11 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 1.715.527 |
| 11.2 | Malla electrosoldada (Diámetro de varilla 4 mm, en cuadrícula de 15x15 cm) | m² | 91,30 | 18.790 | 1.715.527 |
| 12 | Instrumentación Geotécnica |  |  |  | 15.504.240 |
| 12.3 | Par de argollas para lectura con extensómetros de cinta en excavaciones subterráneas | Par | 20,00 | 775.212 | 15.504.240 |
| 2 | CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 10.590.355.497 |
|  | Toma Inferior |  |  |  | 7.479.453.029 |
| 9.12 | Concreto clase E para primera etapa de Bocatoma | m³ | 2.560,00 | 1.440.253 | 3.687.047.680 |
| 9.13 | Concreto clase B para segunda etapa de Bocatoma | m³ | 64,03 | 1.933.569 | 123.806.423 |
| 11.1 | Acero de refuerzo Grado 60 - fy=420 Mpa | Kg | 361.000,00 | 9.993 | 3.607.473.000 |
| 9.19 | Mortero auto nivelante f´c = 35 MPa | dm³ | 2.419,20 | 25.267 | 61.125.926 |
|  | Cámara de válvulas |  |  |  | 3.110.902.467 |
| 9.14 | Concreto clase E de primera etapa para bases de Válvulas | m³ | 199,50 | 1.611.906 | 321.575.247 |
| 9.15 | Concreto clase E para vigas carrileras. | m³ | 78,00 | 1.807.864 | 141.013.392 |
| 9.16 | Concreto clase B para columnas. | m³ | 75,50 | 1.800.822 | 135.962.061 |
| 9.17 | Concreto clase B para mensulas | m³ | 30,40 | 1.619.574 | 49.235.050 |
| 9.18 | Concreto clase E para losa de piso y cimentación columnas | m³ | 221,50 | 1.388.136 | 307.472.124 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Acero de refuerzo Grado 60 - fy=420 Mpa | Kg | 125.129,00 | 9.993 | 1.250.414.097 |
| 15.1 | Estructura para la plataforma metálica de mantenimiento. | kg | 17.289,90 | 26.529 | 458.683.757 |
| 15.2 | Barandas. | kg | 7.732,00 | 26.529 | 205.122.228 |
| 15.3 | Escalera metálica. | kg | 5.579,00 | 26.529 | 148.005.291 |
| 15.4 | Rejillas | kg | 3.521,40 | 26.529 | 93.419.221 |
| 3 | ZODMES |  |  |  | 705.620.566 |
|  | ZODME a pie de presa |  |  |  | 510.646.614 |
| 14.1 | Excavación para construcción del dren | m³ | 9.400,00 | 30.532 | 287.000.800 |
| 14.2 | Geotextil no tejido NT-3000 PAVCO o equivalente | m² | 1.300,00 | 18.322 | 23.818.600 |
| 14.3 | Material de filtro | m³ | 900,00 | 118.296 | 106.466.400 |
| 14.4 | Desmonte y limpieza | m² | 5.779,00 | 6.994 | 40.418.326 |
| 14.5 | Descapote (e=0,30 m) | m³ | 1.734,00 | 30.532 | 52.942.488 |
|  | ZODME Catera Batatas |  |  |  | 194.973.952 |
| 14.4 | Desmonte y limpieza | m² | 12.070,00 | 6.994 | 84.417.580 |
| 14.5 | Descapote (e=0,30 m) | m³ | 3.621,00 | 30.532 | 110.556.372 |
| 4 | EQUIPOS HIDROMECÁNICOS |  |  |  | 60.944.132.837 |
|  | Toma inferior |  |  |  | 13.767.864.000 |
| EQU-5.1 | Diseño, fabricación, transporte, suministro DDP, descargue, almacenamiento, montaje, pintura final, pruebas y puesta en operación de los paneles de reja y la estructura de la reja para la captación 1. Incluye sistemas de fijación de paneles a estructura, soportes y anclajes a la obra civil. | SG | 1,00 | 9.721.800.000 | 9.721.800.000 |
| EQU-6.1 | Suministro, fabricación, ensamble, montaje y pintura final de las guías y embebidos de los tablones de la bocatoma inferior. | SG | 1,00 | 361.504.000 | 361.504.000 |
| EQU-6.2 | Suministro, fabricación, ensamble y pintura final de los tablones de la bocatoma inferior. | SG | 1,00 | 3.684.560.000 | 3.684.560.000 |
|  | Cámara de válvulas |  |  |  | 38.970.674.273 |
|  | Válvulas mariposa de servicio DN 5600 y Válvula mariposa de guarda DN 5600, operadas con servomotores hidráulicos (principales y auxiliares). Incluye cilindros hidráulicos de accionamiento, tuberías de conexión entre las válvulas y los blindajes de la cámara de válvulas, sistema by-pass, válvulas de aire, sistema de drenaje, junta de desmontaje. El suministro incluye una unidad oleo-hidráulica de aceite para cada válvula sistemas acumuladores, tableros eléctricos y de control, cableado y todos los componentes, instrumentos, accesorios requeridos para la operación. El suministro incluye las partes embebidas en concretos de primera, segunda y tercera etapa, el suministro y la colocación de los concretos de segunda y tercera etapa (grouting) para embebido de partes fijas, morteros de nivelación y demás obras civiles asociadas y el suministro de los productos y elementos requeridos para las mismas. | Un | 2,00 | 14.078.000.000 | 28.156.000.000 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diseño, fabricación, transporte, suministro DDP, descargue, almacenamiento de los elementos del puente grúa, montaje, pruebas FAT y pruebas en campo de acuerdo a lo especificado en el presente capítulo; equipos, herramientas, materiales, instalaciones, mano de obra, incluyendo administración, imprevistos, utilidades, pruebas; y en general, todos los costos generados por el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones ambientales y en las de seguridad industrial y salud ocupacional y todos los trabajos y costos en que deba incurrir el CONTRATISTA para la completa y correcta ejecución de los trabajos especificados y que no sean objeto de medida y pago por separado. | Un | 1,00 | 10.604.000.000 | 10.604.000.000 |
|  | Cámara de válvulas - Sistema Contra Incendio |  |  |  | 6.664.600.875 |
|  | Suministro, transporte, instalación, pruebas, puesta en operación y mantenimiento temporal del Sistema de Extinción con Aire-Espuma | SG | 1,00 | 210.674.273 | 210.674.273 |
|  | Suministro, transporte, instalación, pruebas, puesta en operación y mantenimiento temporal de Extintores Portátiles | SG | 1,00 | 1.809.804 | 1.809.804 |
|  | Suministro, transporte, instalación, pruebas, puesta en operación y mantenimiento temporal de Agente Limpio | SG | 1,00 | 68.116.798 | 68.116.798 |
|  | Blindaje |  |  |  | 6.384.000.000 |
|  | Blindajes Aguas Arriba y Aguas Abajo de la Cámara de Válvulas | SG | 1,00 | 6.384.000.000 | 6.384.000.000 |

| ID | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cámara de válvulas - Sistema de Ventilación |  |  |  | 1.751.667.962 |
| EQU-8.1 | Diseño, fabricación, transporte, suministro DDP en el sitio del proyecto, descargue, almacenamiento, montaje, pruebas y puesta en operación del sistema compuesto por 2 Ventiladores axiales 27,9 m³/s, silenciadores y accesorios, 2 Dampers antirretorno, a ser instalados en la descarga de cada ventilador, 2 Estructuras de soporte de los ventiladores y sus silenciadores, Ducteria en lámina galvanizada y rejillas de suministro, soportería y demás accesorios para su instalación. Incluye el suministro de cualquier otro ítem adicional que se requiera para garantizar la correcta operación del sistema. | SG | 1,00 | 1.751.667.962 | 1.751.667.962 |
| 5 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS |  |  |  | 89.422.738 |
| EQU-11.1 | Suministro, transporte, instalación, pruebas, puesta en operación, del enlace de Telecomunicaciones en Fibra Óptica | SG | 1,00 | 89.422.738 | 89.422.738 |
| 6 | SISTEMAS ELÉCTRICOS |  |  |  | 8.278.224.719 |
| EQU-10.1 | Suministro, transporte, instalación, pruebas, puesta en operación, de las instalaciones eléctricas y de puesta a tierra para la cámara de válvulas y su túnel de acceso | SG | 1,00 | 8.278.224.719 | 8.278.224.719 |

NOTA: Los valores expuestos anteriormente, son tomados como valor presente y están sujetos a variaciones dependiendo de las condiciones en el momento de contratar y de desarrollar el proyecto, como también el valor futuro de las actividades.

Fuente: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., 2023